	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/397
                                                                                       
 01 / 10 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 08 / 10 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	2 Adet
	70 mm Membran Yerleştirme Aparatı (Membrane stretcher)
	
	
	%

	2
	2 Adet
	Hava/ Su Basınç Balonu 38 mm (Air/water pressure Bladder)
	
	
	

	3
	1 Adet
	70 mm Üç Eksenli Hücresi ( 70mm Triaxial Cell)
	
	
	

	4
	1 Adet
	Basınç Sensörü
	
	
	

	5
	1 Adet
	5 Pin Soket
	
	
	

	6
	1 Adet
	Numune Çıkarma Krikosu Hidrolik Silindir
	
	
	

	7
	2 Adet
	Derin Yıkama Eleği 200 mm Çaplı No:200
	
	
	

	8
	10 Paket
	Üç Eksenli Deneyleri İçin 70 mm Çapında Membran
	
	
	

	9
	3 Paket
	Üç Eksenli Deneyi İçin 50 mm Çapında Membran
	
	
	

	10
	2 Paket
	70 mm Poroz Taş
	
	
	

	11
	2 Paket
	50 mm Poroz Taş
	
	
	

	12
	2 Paket
	Üç Eksenli deneyleri için O rings 70 mm
	
	
	

	13
	2 Paket
	Üç eksenli deneyleri için O ring 50 mm
	
	
	

	14
	1 Bidon
	Yanal Basınç Sistemi İçin Hidrolik Yağ
	
	
	

	15
	5 Adet
	Numune Tepsisi
	
	
	

	16
	3 Adet
	500 ml Balon Cam Joje
	
	
	

	17
	3 Adet
	1000 ml Balon Joje Cam
	
	
	

	18
	3 Adet
	Plastik Tokmak
	
	
	

	19
	5 Adet
	Plastik Leğen
	
	
	

	20
	2 Rulo
	Streç Film
	
	
	

	21
	5 Paket
	Fotokobi Kağıdı
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/15037 kod nolu proje için, teklifler 08 / 10 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç.Dr.Murat TÜRKÖZ 0 222 239 37 50 / 3238
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Makine-Teçhizat

1. 70 mm Membran Yerleştirme Aparatı (Membrane stretcher)

Teknik Özellikleri:

1. Membran yerleştirme aparatı, 70 mm çapında 140 mm yüksekliğinde Üç Eksenli numunelerine

membran yerleştirmeye uygun olmalıdır.

2. Membran yerleştirme aparatında, Membran ve aparat arasındaki havayı almak için esnek

hortum bağlanan hava alma çıkışı olmalıdır.

3. Aparat ile birlikte esnek hortum ve hava almak için Puar verilmelidir.

4. Membran emme aleti paslanmaz nitelikli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. Hava/ Su Basınç Balonu 38 mm (Air/water pressure Bladder)

Teknik Özellikleri:

1. Basınç balonu Laboratuarımızdaki mevcut Üç eksenli basınç sistemine uygun olmalıdır.

2. Basınç balonu yerleştirme boynu 38 mm çapında hava giriş pedestaline uygun olmalıdır.

3. Basınç balonu esnek kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4. Basınç balonu su dolu haznenin içerisinde iken içine hava verildiğinde uygulanan hava basıncına

göre sabit su basınç çıkışı sağlamalıdır.

5. Balon ağırlığı 200  230 gram aralığında olmalıdır.

6. Balonun dış çapı 87 mm (+ - 8 mm) olmalıdır.

7. Balonun toplam boyu 285 mm (+ - 5 mm) olmalıdır.

8. Balon uygulanacak 0  10 Bar basınç aralıklarında uzun süre deforme olmadan çalışabilmelidir.

3. 70 mm Üç Eksenli Hücresi ( 70mm Triaxial Cell)

Teknik Özellikleri:

1. Üç eksenli hücresi, DS7 yazılımı ve Laboratuvarımızda mevcut statik Üç eksenli test cihazına

uyumlu olmalıdır.

2. Üç eksenli hücresi ağırlığı 8 Kg (+ - 1000 gr) olmalıdır.

3. . Maksimum hücre çalışma basıncı 1700 kPa olmalıdır.

4. Hücre; alt ve üst kapakları korozyona karşı korumalı, sert anodize alüminyumdan orta silidirik

duvarda şeffaf akrilikten yapılmış olmalıdır.

5. Komple paslanmaz çelik yükleme pistonu, toplam 5 adet valf girişi ve valfi ile birlikte olmalıdır.

6. Hücre ile birlikte 70mm numune aksesuarlarıda verilmelidir.

7. Hücrenin valf girişlerinde 21 mm çapında 5 adet altıgen yüksek basınçlara dayanıklı vana

bulunmalıdır.

8. Üç eksenli hücresi BS 1377, ASTM D2850, ASTM D4767, ASTM D7181, AASHTO T296,

AASHTO T297 standartlarına uygun olmalıdır.

9. Hücrenin dikey açıklığı numune yerleştirildiğinde 430 mm olmalıdır.

10. Hücrenin yatay açıklığı 180 mm olmalıdır.

11. Hücrenin piston çapı 19 mm olmalıdır.

12. Hücrenin pistonunu gerektiğinde gres yağı ile yağlamak için gresör girişi olmalıdır.

13. Hücrede Cell pressure, Back pressure ,Pore pressure bağlantısı olmalıdır.

14. Hücre UU-CU-CD deneylerini yapmaya uygun olmalıdır.

15. Hücre ile beraber 70mm alt pedestal, üst top cap , numune doyurmak için hücrenin back

pressure hattına bağlanabilecek esnek hortum verilmelidir.

4. Basınç Sensörü

Teknik Özellikleri:

Basınç sensörü Laboratuvarımızda mevcut DS7 yazılımlı veri toplama sistemine uyumlu olmalıdır.

2. Basınç sensörü 0 ile 1700 Kpa arasındaki ölçüm değerlerini okuyabilmeli ve veri toplama sistemi

üzerinden sonuçları bilgisayara göndermeye uygun olmalıdır.

3. 5 Pinli soket ve 5 metre kablosu ile çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

4. Kalibrasyon sertifikası ürün ile birlikte teslim edilmelidir.

5. Basınç sensörü; Laboratuvarımızda mevcut Üç eksenli sistemine, ürünü tedarik edecek firma

teknik personeli tarafından montajı yapılmalıdır.

5. 5 Pin Soket

Teknik Özellikleri:

1. Laboratuvarımızda mevcut DS7 yazılımlı veri toplama sistemine uyumlu olmalıdır.

2. Laboratuvarmızda mevcut yük hücresine bağlantısı uyumlu olmalıdır.

3. Soket ile beraber yük hücresini Laboratuvarımızda mevcut Üç eksenli test sistemine bağlanması

için gerekli aparatlar birlikte verilmelidir.

6. Numune Çıkarma Krikosu Hidrolik Silindir

Teknik Özellikleri:

1. Hidrolik silindir 3 ton kapasiteli olmalıdır.

2. Hidrolik krikoya mekanik kol ile yükleme yapılabilmeli istenildiğinde yük silindirin vidayı

gevşeterek boşaltılabilmelidir.

3. Krikoya standart, modifiye ve proktor başlıkları bağlanabilmelidir.

7. Derin Yıkama Eleği 200 mm Çaplı No:200

Teknik Özellikleri:

1. TS EN 933-2, ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565, ASTM E11 standartlarına uygun olmalıdır.

2. Elek, kasnak çapı 200 mm, yükseklik 100 mm, göz açıklıkları 75 μm olmalıdır.

3. İzlenebilirliği sağlamak için eleğin seri numarası olmalıdır.

4. Elek kasnağı paslanmaz çelik olmalıdır.

8. Üç Eksenli Deneyleri İçin 70 mm Çapında Membran

Teknik Özellikleri:

1. Membran; ASTM D2850,D4767,ASTM5084,AASTHO T296,T297,ASTM D7181 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Membran kalınlığı 0,012 mm olmalıdır.

3. Membran özel ışık geçirmeyen, havası alınmış ambalaj paketinde ve bir paket içerisinde 10 Adet

Membran bulunacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

4. Membran esnek olmalıdır. Membran yerleştirme aletine kolayca yerleştirilebilmelidir.

5. Membran dayanıklı olmalıdır birden fazla deney yapılabilmelidir.

6. Membran 70 mm çapında 140 mm yüksekliğinde Test numunelerine yerleştirmeye uygun

olmalıdır.

7. Membran paketinin üzerinde, ürünün kullanım sıcaklığı, nem, U.V ışığı , ürünün

özellikleri,ürünün hangi malzemeden ve nerede üretildiği, markası, kod numarası , ürünün

ölçülerinin yazdığı etiket bulunmalıdır.

8. Bir paket membranın ağırlığı paketi ile beraber 130  140 gram aralığında olmalıdır.

9. Üç Eksenli Deneyi İçin 50 mm Çapında Membran

Teknik Özellikleri:

1. Membran; ASTM D2850,D4767,ASTM5084,AASTHO T296,T297,ASTM D7181 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Membran uzunluğu toplam 200 mm olmalıdır.

3. Membran özel ışık geçirmeyen, havası alınmış ambalaj paketinde ve bir paket içerisinde 10 Adet

Membran bulunacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

4. Membran esnek olmalıdır. Membran yerleştirme aletine kolayca yerleştirilebilmelidir.

5. Membran dayanıklı olmalıdır birden fazla deney yapılabilmelidir.

6. Membran 50 mm çapında 100 mm yüksekliğinde Test numunelerine yerleştirmeye uygun

olmalıdır.

7. Membran paketinin üzerinde, ürünün kullanım sıcaklığı, nem, U.V ışığı , ürünün

özellikleri,ürünün hangi malzemeden ve nerede üretildiği, markası, kod numarası , ürünün

ölçülerinin yazdığı etiket bulunmalıdır.

8. Bir paket membranın ağırlığı paketi ile beraber 85  100 gram aralığında olmalıdır.

10. 70 mm Poroz Taş

Teknik Özellikleri:

1. Poroz taş ASTM D2850,D4767,D5084,AASHTO T296,AASHTO T297,ASTM D7181 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Bir paket içerisinde 2 Adet poroz taş bulunacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

3. Poroz taş 70 mm çapında (+ - 0,5 mm) olmalıdır.

4. Poroz taşın et kalınlığı 6 mm ( + - 0,1 mm) olmalıdır.

5. Poroz taşın ağırlığı 45,5 gram (+ - 1 gram ) olmalıdır.

6. Poroz taş yüksek su geçirgenliği özelliğinde olmalıdır.

11. 50 mm Poroz Taş

Teknik Özellikleri:

1. Poroz taş ASTM D2850,D4767,D5084,AASHTO T296,AASHTO T297,ASTM D7181 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Bir paket içerisinde 2 Adet poroz taş bulunacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

3. Poroz taş 50 mm çapında (+ - 0,5 mm) olmalıdır.

4. Poroz taşın et kalınlığı 3,5 mm ( + - 0,1 mm) olmalıdır.

5. Poroz taşın ağırlığı 45,5 gram (+ - 1 gram ) olmalıdır.

6. Poroz taş yüksek su geçirgenliği özelliğinde olmalıdır.

12. Üç Eksenli deneyleri için O rings 70 mm

Teknik Özellikleri:

1. O Ring ASTM D2850, ASTM D4767, ASTM D5084, AASHTO T296, AASHTO T297 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. O Ring 70 mm Üç Eksenli alt ve üst başlıklarına kolay bir şekilde yerleştirmeye uygun olmalıdır.

3. O Ring Membran ve Üç Eksenli alt ve başlık arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.

4. O Ring in 1 paketinde 10 adet O Ring bulunmalıdır.

5. 1 paket O Ringin ağırlığı 27 gram (+ - 1 gram) olmalıdır.

6. O Ring Et kalınlığı 3,6 mm (+ - 0,5) mm olmalıdır.

7. O Ring iç çapı 60 mm (+ - 1 mm ) olmalıdır.

13. Üç eksenli deneyleri için O ring 50 mm

Teknik Özellikleri:

1. Ring ASTM D2850, ASTM D4767, ASTM D5084, AASHTO T296, AASHTO T297 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Ring 50 mm Üç Eksenli alt ve üst başlıklarına kolay bir şekilde yerleştirmeye uygun olmalıdır.

3. Ring Membran ve Üç Eksenli alt ve başlık arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.

4. Ring in 1 paketinde 10 adet O Ring bulunmalıdır.

5. 1 paket O Ringin ağırlığı 20 gram (+ - 1 gram) olmalıdır.

6. O Ring Et kalınlığı 3,8 mm (+ - 0,5) mm olmalıdır.

7. O Ring iç çapı 43 mm (+ - 1 mm ) olmalıdır.

14. Yanal Basınç Sistemi İçin Hidrolik Yağ

Teknik Özellikleri:

1. Hidrolik Yağ Laboratuarda mevcut yağlı sulu basınç sistemine uygun olmalıdır.

2. 5 Litre olarak sızdırmaz bidonda teslim edilmedir.

3. Yağ aşınmayı önleyici özellikte olmalıdır.

4. Korozyon riskini azaltan uzun kullanım ömürlü olmalıdır.

15. Numune Tepsisi

Teknik Özellikleri:

1. Tepsi yaklaşık 30x40x5 cm ölçülerinde olmalıdır.

2. Paslanmaz nitelikli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3. Tek parça olarak (presleme yöntemi ile) üretilmiş olmalılar ve köşelerinden paslanma riski

taşımamalılar.

16. 500 ml Balon Cam Joje

Teknik Özellikleri:

1. A kalite pyrex malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. Tam kapanma ve sızdırmazlığı garanti eden PP kapak ile verilmelidir.

3. 500 ml hacim kapasiteli olmalıdır.

4. Üzerinde Ölçüm birimi ve hacim değerini gösteren silinmez yazı olmalıdır.

17. 1000 ml Balon Joje Cam

Teknik Özellikleri:

1. A kalite pyrex malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. Tam kapanma ve sızdırmazlığı garanti eden PP kapak ile verilmelidir.

3. 1000 ml hacim kapasiteli olmalıdır.

4. Üzerinde Ölçüm birimi ve hacim değerini gösteren silinmez yazı olmalıdır.

18. Plastik Tokmak

Teknik Özellikleri:

1. Sert Kauçuk tokmaklı olmalıdır.

2. Çift kullanılabilir. Başlıklı yapıya sahip olmalıdır.

3. Ağaç tutma saplı olmalıdır.

19. Plastik Leğen

Teknik Özellikleri:

1. Yaklaşık Ø55*17 cm ölçülerinde olmalıdır.

2. Sağlam yapıya sahip olmalıdır.

3. Laboratuvar numuneleri koyamaya uygun yapıda olmalıdır.

20. Streç Film

Teknik Özellikleri:

1. 1 rulo 30 mm eninde ve 300 m uzunluğunda olmalıdır.

21. Fotokobi Kağıdı

Teknik Özellikleri:

1. A4 (Beyaz)

2. 80 Gr/m²

3. 500 Ad/Paket olmalıdır.

