	[image: image1.png]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/224
                                                                                       
 28 / 05 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 04 / 06 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	90X50X210 CM KİMYASAL MALZEME DOLABI (FİLTRELİ)
	
	
	%

	2
	1 Adet
	437+340X75X90 CM L TİPİ KENAR TEZGAH
	
	
	%

	3
	1 Adet
	360X150X90 CM ORTA TEZGAH
	
	
	%

	4
	1 Adet
	300X75X90 CM KENAR TEZGAH
	
	
	%

	5
	5 torba
	Torf
	
	
	%

	6
	2 torba
	Vermikulit
	
	
	%

	7
	1 gr
	Colchicine %95
	
	
	%

	8
	100 gr
	Ascorbic Acid
	
	
	%

	9
	100 gr
	L-Glutamine
	
	
	%

	10
	25 gr
	L-Proline
	
	
	%

	11
	500 gr
	Maltose Monohydrate
	
	
	%

	12
	100 gr
	Mercury(II) Chloride
	
	
	%

	13
	1000 gr
	Calcium Nitrate Tetrahydrate
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/23029 kod nolu proje için, teklifler 04 / 06 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doç.Dr.Süleyman AVCI 0 222 239 37 50 / 4847
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
1. 90X50X210 CM KİMYASAL MALZEME DOLABI (FİLTRELİ)

Teknik Özellikleri:

• Dolap gövdeleri 1 mm kalınlığında galvanize sac malzemeden imal edilmelidir.

• Dolap kapakları 1 mm kalınlığında galvanize sac malzemeden imal edilmelidir.

• Dolap yan ve arka kısımları çift cidarlı olmalıdır.

• Sistemin tamamı asitlere karşı dayanıklı malzeme ile kaplandıktan sonra üzerine epoksi bazlı elektrostatik toz fırın boya atılmalıdır.

• Dolabı içerisinde raylı dört adet raf olmalıdır.

• Cihazda hava tahliyesi için bir adet asit ve solventlere dayanıklı PP malzemeden imal, boru tipi blok gövde standartların belirlediği hava çekiş verimliliğini

sağlayacak motor gücüne sahip en az 150 m3/h (± % 10) fan bulunmalıdır. Bu fanın çalıştığını gösteren ve hızını ayarlamaya imkan tanıyan hız anahtarı dolapların

ulaşılabilir bir yerinde mevcut olmalıdır.

• Havalandırma motoru koruma sınıfı IP55 olmalıdır.

• Dolap kapağı kilitli olmalıdır.

• Ebatları 90x50x210 cm olmalıdır.

• Dolabın rengi metalik gri (RAL 7035) olmalıdır.

• Cihaz 220 V şehir elektriğinde çalışmaya uygun olmalıdır.

• İmalatçı firma Laboratuvar Sistemleri Konusunda- ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olmalıdır.

• İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.

• İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olmalıdır.

2. 437+340X75X90 CM L TİPİ KENAR TEZGAH

Teknik Özellikleri:

TEZGAH VE ALT-ÜST DOLAPLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

Alım konusu iş karmaşık özellikte ürünlere ve uzmanlık/bilgi/deneyim gerektiren bir niteliğe haiz olduğundan, bu teknik şartname ve eklerinde belirtilen kriterlerin

yanı sıra, isteklilerin teklif vermeden önce işin yapılacağı yeri/yerleri görmeleri ve fizibilite yapmaları esastır. Bu sebeple isteklilerin fiziki mekânları incelemeleri ve

yapılacak iş mekanını gözden geçirdikten sonra tekliflerine şekil vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan alım konusu işin kamu ihale mevzuatı uyarınca "mal alımı" işi olması dolayısıyla her bir iş kaleminin idarenin proje, teknik şartname ve diğer eklerinde

belirlediği kriterlere uygun biçimde "kullanıma hazır halde teslim edilmesi" gerektiğinden, alım sürecinde istekliler tarafından belirlenen yöntemler ve tüm ek

maliyet unsurları tekliflere dâhil edilecek ve idare, hiç bir biçim, isim ve şart adı altında işin yekünü için ek ödeme yapmayacaktır.

Alım işi aynı zamanda alınacak olan tezgâhlara ait gerekli olan tüm tesisatlar ve bağlantıları ile denemelerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimini kapsar. Yapılacak

olan mekanik tesisat için mevcut temizpis su sistemleri kullanılacaktır ve eğer projeye göre yeterli sayıda ve pozisyonda temiz-pis su tesisatı yoksa yüklenici

tarafından gerekli tadilatlar yapılacaktır. Yapılacak olan elektrik tesisatı için mevcuttaki panolar kullanılacaktır eğer yeterli sayıda ve güçte elektrik beslemesi

yoksa yüklenici tarafından gerekli tadilatlar yapılacaktır. Havalandırma, gaz tesisatı için mevcut olan hatlar kullanılacaktır yeterli sayıda ve projeye göre ihtiyaca

göre tesisatlar tamamlanacaktır. Tüm laboratuvarlar tezgahlarının demontaj ve montaj işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

İmalatçı firma Laboratuvar Sistemleri Konusunda ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer almalıdır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer

almalıdır.

İmalatçı firma TSEK 511 Laboratuvar Tezgahları Kalite Standart Belgesi'ne sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer almalıdır.

İmalatçı firmanın Kapasite Raporu, TSE-HYB 13005 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında yer alacaktır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı firmada en az bir personelin Akredite laboratuvarlar için 17025 akreditasyon eğitimi almış olmalıdır. Eğitim sertifikası ilahe

dosyasında yer alacaktır.

TEZGAH ÜST MALZEMESİ:

16 mm Anti Asit Kompakt

Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı dayanıklı, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyli laboratuvar çalışma

yüzeyi olacaktır.

Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı son derece dayanıklı, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyli,

laboratuvar masa üstü paneli olacaktır.

Lekelenmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, kolaylıkla dekontamine edilebilir, kolaylıkla dezenfekte edilebilir, yüksek elastisiteye sahip, çizilmeye, aşınmaya

ve darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

Asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklılık test raporları muayene kabul aşamasında ibraz edilecektir.

Yüzey panel kalınlığı minimum 16 mm olmalıdır.

Kalınlık EN 438-2 Bölüm 5'e göre test edilmiş olmalıdır.

Yoğunluk ISO 1183-1 'e göre test edilmiş olup minimum 1,35 kg /m3 olmalıdır.

Aşınma Direnci EN 438-2 Bölüm 10 a göre test edilip sonuçlar başlangıç noktası için > 150 olmalı aşınma değeri için > 350 olmalıdır.

Çizilme Mukavemeti EN 438-2 Bölüm 25'e göre test edilmeli, düz yüzeylerde minimum 2 N, dokulu yüzeylerde minimum 3 N olmalıdır.

Sigara yanığına dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 30'a göre test edilmeli ve sonuç minimum 3 olmaldır.

Lekelenmeye dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 26'ya göre test edilmeli grup 1 ve 2 için minimum seviye 5, grup 3 için minimum seviye 4 olmalıdır.

Çekme mukavemeti EN ISO 527-2'ye göre test edilmeli ve minimum 60 MPa olmalıdır.

Eğilme mukavemeti EN ISO 178'e göre test edilmeli ve minimum 80 MPa olmalıdır.

Paneller asitlere, bazlara, tuzlara, boyalara ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 24 saat süreli asit testi sonucu; hidroklorik asit [%10 ve % 37], sülfürik asit [%33],

nitrik asit [%30], fosforik asit [%85], glasial asetik asitten[%99] etkilenmemelidir. 24 saat damlatmalı test yöntemine göre test edilmelidir (Yöntem B).

TAŞIYICI SİSTEM

Laboratuvar masalarının iskeletini oluşturacaktır. Gerek sistemin ve gerekse masa üzerinde kullanılacak cihazların ağırlığını taşıyacak; en az 100 kg taşıma (C-ayak

başına) kapasiteli olmalıdır.

Konstrüksiyonun duvara bakan arka kısmı, sistemde kullanılacak alt yapı tesisatlarının geçeceği ve kolayca monte edilebileceği tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

Sistemin zemin ile temasını sağlamak amacı ile HPL/PVC/Epoksi bazlı elektrostatik boyanmış malzemeden üretilmiş yükseklik ayarlı ayak sistemi olmalıdır.

Dolap olmayan ve genellikle oturma boşluğu olarak kullanılan kısımların arkası, dolapların arka hizasından görünümü bozmamak için paneller ile kapatılmış

olmalıdır.

Taşıyıcı konstrüksiyonun sağ ve sol bitiş kısımlarında arka tesisat boşluğunu yandan kapatacak paneller 18 mm mdf lam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

C tip ayak malzemesi, dikey taşıyıcılar en az, 40x60x1,5 mm kutu profilden, yatay taşıyıcılar 30x60x1,5 mm kutu profilden üretilmiş, yüzey temizliği yapılıp

korozyona daha dirençli olması amacıyla elektrostatik epoksi boya ile boyandıktan sonra 170-200 °C' de fırınlanmış olmalıdır.

Dikey ayakların zemine temas eden alt kısımlarında sert PVC/HPL den yükseklik ayarlı tabanlar olmalıdır. Bu sayede masa yüksekliği zeminin eğimine göre -5/+15

mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

TEZGAH ALT/ÜST DOLAP VE ÇEKMECELER

Tezgah altı/üstü dolaplar, dolap kapakları ve çekmeceler 18 ± 2 mm kalınlığında mdf lam malzemeden üretilmelidir. Bütün kenarlar kaynaklı ve pürüzsüz kenar

bantlarıyla kaplanmalıdır.

Dolap raflarının yükseklikleri ayarlanabilir ve taşıma kapasiteleri en az 30 kg olmalıdır.

Dolap kapaklarında en az 90° açılabilen laboratuvar tipi özel menteşeler bulunmalıdır.

Çekmeceler rahat ve sessiz açılıp kapanmayı ve hızlı kapatıldığında frenlemeyi sağlayan yavaşlatıcılı ray sistemine sahip olmalıdır.

Çekmeceler en az 35 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.

Çekmece ve kapak tutacakları korozyon dayanımlı olmalıdır.

Tezgah altı dolaplar tekerlekli olarak imal edilmelidir.

Tezgah altı dolaplar tezgaha ulaşan tesisatlara kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamalıdır.

EVYE, MUSLUK:

Laboratuvar armatürleri:

Laboratuvar armatürleri, hava, su, gaz, vakum, yanıcı gaz, basınçlı hava, vs. için özel olarak DIN 12918 standardına göre üretilmelidir.

Akışkan türüne bağlı olarak armatür tipi DIN EN 13792 standardına uygun olarak renk kodlaması belirlenmelidir.

Evye ünitesinde tezgah montajlı, mix tipi (Sıcak/Soğuk) su musluğu olmalıdır.

Muslukların gövdesi pirinç metalden imal edilmiş ve epoxy boyalı olmalıdır.

Polipropilen evye:

Kompakt yüzeyli tezgahlarda kullanılacak polipropilen eviyeler PP malzemeden mamul olmalıdır.

Evyeler, tek parçalı gövde kalıp olarak üretilmeli, hiçbir kaynak yeri olmadan üretilmiş ve DIN 53479'a göre kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

60ºC sıcaklığa kadar dayanma gücüne sahip olmalıdır.

En az 40x40x25 cm ebatlarında olmalıdır.

KENAR TEZGAH PARAPET KABLO KANALLARI

Tüm parapet kanalları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Parapet kanalları PVC'den mamul olacaktır. Kanallar yeterli kalınlığa sahip rijit malzemeden imal edilmiş olacak, zaman içinde kanal ve kapaklarda deformasyon

olmayacaktır.

Kanal ebatları en az 50x100 mm olacak ancak yoğun kablo geçişi olan bölümlerde bu artabilecektir.

Kanalların içine seperatör takılarak kuvvetli akım ve zayıf akım kablolarının ayrı bölmelerden geçirilmesi imkanı olacaktır.

Kanalların ek, sonlandırma ve muhtelif dönüşler için hazır modülleri bulunacaktır.

Kanallar üzerine priz vb. elektrikli ekipman direk monte edilebilecektir.

Kanal kapakları fiş çekme kuvvetine dayanıklı olacaktır.

Priz her bir metrede 1 adet olacak şekilde yerleştirilecektir.

ENERJİ SERVİS KOLONLARI VE RAFLARI

Tesisat servis sistemi;

Tüm tesisatın (elektrik, su, gaz, data vb) kullanıcılara rahat ve ergonomik bir şekilde servis edilebilmesi için düşünülmüş olup, 1.2mm galvaniz kaplı çelikten

üretilmeli, aşağıdaki fonksiyonları ve özellikleri sağlamalıdır.

-Tesisat servis sistemi; tesisat kolonu, üst kapak ve tesisat servis kasetlerinden oluşmalıdır.

-Tesisat kolonu 15x15 cm (±5cm) kare kesitinde, üst noktası zeminden 150 cm (±10cm) yükseklikte, tezgah üzerine monte edilmelidir.

3. 360X150X90 CM ORTA TEZGAH

Teknik Özellikleri:

TEZGAH VE ALT-ÜST DOLAPLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

Alım konusu iş karmaşık özellikte ürünlere ve uzmanlık/bilgi/deneyim gerektiren bir niteliğe haiz olduğundan, bu teknik şartname ve eklerinde belirtilen kriterlerin

yanı sıra, isteklilerin teklif vermeden önce işin yapılacağı yeri/yerleri görmeleri ve fizibilite yapmaları esastır. Bu sebeple isteklilerin fiziki mekânları incelemeleri ve

yapılacak iş mekanını gözden geçirdikten sonra tekliflerine şekil vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan alım konusu işin kamu ihale mevzuatı uyarınca "mal alımı" işi olması dolayısıyla her bir iş kaleminin idarenin proje, teknik şartname ve diğer eklerinde

belirlediği kriterlere uygun biçimde "kullanıma hazır halde teslim edilmesi" gerektiğinden, alım sürecinde istekliler tarafından belirlenen yöntemler ve tüm ek

maliyet unsurları tekliflere dâhil edilecek ve idare, hiç bir biçim, isim ve şart adı altında işin yekünü için ek ödeme yapmayacaktır.

Alım işi aynı zamanda alınacak olan tezgâhlara ait gerekli olan tüm tesisatlar ve bağlantıları ile denemelerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimini kapsar. Yapılacak

olan mekanik tesisat için mevcut temizpis su sistemleri kullanılacaktır ve eğer projeye göre yeterli sayıda ve pozisyonda temiz-pis su tesisatı yoksa yüklenici

tarafından gerekli tadilatlar yapılacaktır. Yapılacak olan elektrik tesisatı için mevcuttaki panolar kullanılacaktır eğer yeterli sayıda ve güçte elektrik beslemesi

yoksa yüklenici tarafından gerekli tadilatlar yapılacaktır. Havalandırma, gaz tesisatı için mevcut olan hatlar kullanılacaktır yeterli sayıda ve projeye göre ihtiyaca

göre tesisatlar tamamlanacaktır. Tüm laboratuvarlar tezgahlarının demontaj ve montaj işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

İmalatçı firma Laboratuvar Sistemleri Konusunda ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer almalıdır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer

almalıdır.

İmalatçı firma TSEK 511 Laboratuvar Tezgahları Kalite Standart Belgesi'ne sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer almalıdır.

İmalatçı firmanın Kapasite Raporu, TSE-HYB 13005 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında yer alacaktır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı firmada en az bir personelin Akredite laboratuvarlar için 17025 akreditasyon eğitimi almış olmalıdır. Eğitim sertifikası ilahe

dosyasında yer alacaktır.

TEZGAH ÜST MALZEMESİ:

16 mm Anti Asit Kompakt

Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı dayanıklı, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyli laboratuvar çalışma

yüzeyi olacaktır.

Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı son derece dayanıklı, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyli,

laboratuvar masa üstü paneli olacaktır.

Lekelenmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, kolaylıkla dekontamine edilebilir, kolaylıkla dezenfekte edilebilir, yüksek elastisiteye sahip, çizilmeye, aşınmaya

ve darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

Asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklılık test raporları muayene kabul aşamasında ibraz edilecektir.

Yüzey panel kalınlığı minimum 16 mm olmalıdır.

Kalınlık EN 438-2 Bölüm 5'e göre test edilmiş olmalıdır.

Yoğunluk ISO 1183-1 'e göre test edilmiş olup minimum 1,35 kg /m3 olmalıdır.

Aşınma Direnci EN 438-2 Bölüm 10 a göre test edilip sonuçlar başlangıç noktası için > 150 olmalı aşınma değeri için > 350 olmalıdır.

Çizilme Mukavemeti EN 438-2 Bölüm 25'e göre test edilmeli, düz yüzeylerde minimum 2 N, dokulu yüzeylerde minimum 3 N olmalıdır.

Sigara yanığına dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 30'a göre test edilmeli ve sonuç minimum 3 olmaldır.

Lekelenmeye dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 26'ya göre test edilmeli grup 1 ve 2 için minimum seviye 5, grup 3 için minimum seviye 4 olmalıdır.

Çekme mukavemeti EN ISO 527-2'ye göre test edilmeli ve minimum 60 MPa olmalıdır.

Eğilme mukavemeti EN ISO 178'e göre test edilmeli ve minimum 80 MPa olmalıdır.

Paneller asitlere, bazlara, tuzlara, boyalara ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 24 saat süreli asit testi sonucu; hidroklorik asit [%10 ve % 37], sülfürik asit [%33],

nitrik asit [%30], fosforik asit [%85], glasial asetik asitten[%99] etkilenmemelidir. 24 saat damlatmalı test yöntemine göre test edilmelidir (Yöntem B).

TAŞIYICI SİSTEM

Laboratuvar masalarının iskeletini oluşturacaktır. Gerek sistemin ve gerekse masa üzerinde kullanılacak cihazların ağırlığını taşıyacak; en az 100 kg taşıma (C-ayak

başına) kapasiteli olmalıdır.

Konstrüksiyonun duvara bakan arka kısmı, sistemde kullanılacak alt yapı tesisatlarının geçeceği ve kolayca monte edilebileceği tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

Sistemin zemin ile temasını sağlamak amacı ile HPL/PVC/Epoksi bazlı elektrostatik boyanmış malzemeden üretilmiş yükseklik ayarlı ayak sistemi olmalıdır.

Dolap olmayan ve genellikle oturma boşluğu olarak kullanılan kısımların arkası, dolapların arka hizasından görünümü bozmamak için paneller ile kapatılmış

olmalıdır.

Taşıyıcı konstrüksiyonun sağ ve sol bitiş kısımlarında arka tesisat boşluğunu yandan kapatacak paneller 18 mm mdf lam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

C tip ayak malzemesi, dikey taşıyıcılar en az, 40x60x1,5 mm kutu profilden, yatay taşıyıcılar 30x60x1,5 mm kutu profilden üretilmiş, yüzey temizliği yapılıp

korozyona daha dirençli olması amacıyla elektrostatik epoksi boya ile boyandıktan sonra 170-200 °C' de fırınlanmış olmalıdır.

Dikey ayakların zemine temas eden alt kısımlarında sert PVC/HPL den yükseklik ayarlı tabanlar olmalıdır. Bu sayede masa yüksekliği zeminin eğimine göre -5/+15

mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

TEZGAH ALT/ÜST DOLAP VE ÇEKMECELER

Tezgah altı/üstü dolaplar, dolap kapakları ve çekmeceler 18 ± 2 mm kalınlığında mdf lam malzemeden üretilmelidir. Bütün kenarlar kaynaklı ve pürüzsüz kenar

bantlarıyla kaplanmalıdır.

Dolap raflarının yükseklikleri ayarlanabilir ve taşıma kapasiteleri en az 30 kg olmalıdır.

Dolap kapaklarında en az 90° açılabilen laboratuvar tipi özel menteşeler bulunmalıdır.

Çekmeceler rahat ve sessiz açılıp kapanmayı ve hızlı kapatıldığında frenlemeyi sağlayan yavaşlatıcılı ray sistemine sahip olmalıdır.

Çekmeceler en az 35 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.

Çekmece ve kapak tutacakları korozyon dayanımlı olmalıdır.

Tezgah altı dolaplar tekerlekli olarak imal edilmelidir.

Tezgah altı dolaplar tezgaha ulaşan tesisatlara kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamalıdır.

EVYE, MUSLUK:

Laboratuvar armatürleri:

Laboratuvar armatürleri, hava, su, gaz, vakum, yanıcı gaz, basınçlı hava, vs. için özel olarak DIN 12918 standardına göre üretilmelidir.

Akışkan türüne bağlı olarak armatür tipi DIN EN 13792 standardına uygun olarak renk kodlaması belirlenmelidir.

Evye ünitesinde tezgah montajlı, mix tipi (Sıcak/Soğuk) su musluğu olmalıdır.

Muslukların gövdesi pirinç metalden imal edilmiş ve epoxy boyalı olmalıdır.

Polipropilen evye:

Kompakt yüzeyli tezgahlarda kullanılacak polipropilen eviyeler PP malzemeden mamul olmalıdır.

Evyeler, tek parçalı gövde kalıp olarak üretilmeli, hiçbir kaynak yeri olmadan üretilmiş ve DIN 53479'a göre kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

60ºC sıcaklığa kadar dayanma gücüne sahip olmalıdır.

En az 40x40x25 cm ebatlarında olmalıdır.

KENAR TEZGAH PARAPET KABLO KANALLARI

Tüm parapet kanalları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Parapet kanalları PVC'den mamul olacaktır. Kanallar yeterli kalınlığa sahip rijit malzemeden imal edilmiş olacak, zaman içinde kanal ve kapaklarda deformasyon

olmayacaktır.

Kanal ebatları en az 50x100 mm olacak ancak yoğun kablo geçişi olan bölümlerde bu artabilecektir.

Kanalların içine seperatör takılarak kuvvetli akım ve zayıf akım kablolarının ayrı bölmelerden geçirilmesi imkanı olacaktır.

Kanalların ek, sonlandırma ve muhtelif dönüşler için hazır modülleri bulunacaktır.

Kanallar üzerine priz vb. elektrikli ekipman direk monte edilebilecektir.

Kanal kapakları fiş çekme kuvvetine dayanıklı olacaktır.

Priz her bir metrede 1 adet olacak şekilde yerleştirilecektir.

ENERJİ SERVİS KOLONLARI VE RAFLARI

Tesisat servis sistemi;

Tüm tesisatın (elektrik, su, gaz, data vb) kullanıcılara rahat ve ergonomik bir şekilde servis edilebilmesi için düşünülmüş olup, 1.2mm galvaniz kaplı çelikten

üretilmeli, aşağıdaki fonksiyonları ve özellikleri sağlamalıdır.

-Tesisat servis sistemi; tesisat kolonu, üst kapak ve tesisat servis kasetlerinden oluşmalıdır.

-Tesisat kolonu 15x15 cm (±5cm) kare kesitinde, üst noktası zeminden 150 cm (±10cm) yükseklikte, tezgah üzerine monte edilmelidir.

4. 300X75X90 CM KENAR TEZGAH

Teknik Özellikleri:

TEZGAH VE ALT-ÜST DOLAPLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

Alım konusu iş karmaşık özellikte ürünlere ve uzmanlık/bilgi/deneyim gerektiren bir niteliğe haiz olduğundan, bu teknik şartname ve eklerinde belirtilen kriterlerin

yanı sıra, isteklilerin teklif vermeden önce işin yapılacağı yeri/yerleri görmeleri ve fizibilite yapmaları esastır. Bu sebeple isteklilerin fiziki mekânları incelemeleri ve

yapılacak iş mekanını gözden geçirdikten sonra tekliflerine şekil vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan alım konusu işin kamu ihale mevzuatı uyarınca "mal alımı" işi olması dolayısıyla her bir iş kaleminin idarenin proje, teknik şartname ve diğer eklerinde

belirlediği kriterlere uygun biçimde "kullanıma hazır halde teslim edilmesi" gerektiğinden, alım sürecinde istekliler tarafından belirlenen yöntemler ve tüm ek

maliyet unsurları tekliflere dâhil edilecek ve idare, hiç bir biçim, isim ve şart adı altında işin yekünü için ek ödeme yapmayacaktır.

Alım işi aynı zamanda alınacak olan tezgâhlara ait gerekli olan tüm tesisatlar ve bağlantıları ile denemelerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimini kapsar. Yapılacak

olan mekanik tesisat için mevcut temizpis su sistemleri kullanılacaktır ve eğer projeye göre yeterli sayıda ve pozisyonda temiz-pis su tesisatı yoksa yüklenici

tarafından gerekli tadilatlar yapılacaktır. Yapılacak olan elektrik tesisatı için mevcuttaki panolar kullanılacaktır eğer yeterli sayıda ve güçte elektrik beslemesi

yoksa yüklenici tarafından gerekli tadilatlar yapılacaktır. Havalandırma, gaz tesisatı için mevcut olan hatlar kullanılacaktır yeterli sayıda ve projeye göre ihtiyaca

göre tesisatlar tamamlanacaktır. Tüm laboratuvarlar tezgahlarının demontaj ve montaj işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

İmalatçı firma Laboratuvar Sistemleri Konusunda ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer almalıdır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı olan firma OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer

almalıdır.

İmalatçı firma TSEK 511 Laboratuvar Tezgahları Kalite Standart Belgesi'ne sahip olmalıdır. Belge ihale dosyasında yer almalıdır.

İmalatçı firmanın Kapasite Raporu, TSE-HYB 13005 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında yer alacaktır.

İmalatçı firma veya yetkili satıcı firmada en az bir personelin Akredite laboratuvarlar için 17025 akreditasyon eğitimi almış olmalıdır. Eğitim sertifikası ilahe

dosyasında yer alacaktır.
TEZGAH ÜST MALZEMESİ:

16 mm Anti Asit Kompakt

Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı dayanıklı, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyli laboratuvar çalışma

yüzeyi olacaktır.

Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı son derece dayanıklı, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyli,

laboratuvar masa üstü paneli olacaktır.

Lekelenmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, kolaylıkla dekontamine edilebilir, kolaylıkla dezenfekte edilebilir, yüksek elastisiteye sahip, çizilmeye, aşınmaya

ve darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

Asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklılık test raporları muayene kabul aşamasında ibraz edilecektir.

Yüzey panel kalınlığı minimum 16 mm olmalıdır.

Kalınlık EN 438-2 Bölüm 5'e göre test edilmiş olmalıdır.

Yoğunluk ISO 1183-1 'e göre test edilmiş olup minimum 1,35 kg /m3 olmalıdır.

Aşınma Direnci EN 438-2 Bölüm 10 a göre test edilip sonuçlar başlangıç noktası için > 150 olmalı aşınma değeri için > 350 olmalıdır.

Çizilme Mukavemeti EN 438-2 Bölüm 25'e göre test edilmeli, düz yüzeylerde minimum 2 N, dokulu yüzeylerde minimum 3 N olmalıdır.

Sigara yanığına dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 30'a göre test edilmeli ve sonuç minimum 3 olmaldır.

Lekelenmeye dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 26'ya göre test edilmeli grup 1 ve 2 için minimum seviye 5, grup 3 için minimum seviye 4 olmalıdır.

Çekme mukavemeti EN ISO 527-2'ye göre test edilmeli ve minimum 60 MPa olmalıdır.

Eğilme mukavemeti EN ISO 178'e göre test edilmeli ve minimum 80 MPa olmalıdır.

Paneller asitlere, bazlara, tuzlara, boyalara ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 24 saat süreli asit testi sonucu; hidroklorik asit [%10 ve % 37], sülfürik asit [%33],

nitrik asit [%30], fosforik asit [%85], glasial asetik asitten[%99] etkilenmemelidir. 24 saat damlatmalı test yöntemine göre test edilmelidir (Yöntem B).

TAŞIYICI SİSTEM

Laboratuvar masalarının iskeletini oluşturacaktır. Gerek sistemin ve gerekse masa üzerinde kullanılacak cihazların ağırlığını taşıyacak; en az 100 kg taşıma (C-ayak

başına) kapasiteli olmalıdır.

Konstrüksiyonun duvara bakan arka kısmı, sistemde kullanılacak alt yapı tesisatlarının geçeceği ve kolayca monte edilebileceği tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

Sistemin zemin ile temasını sağlamak amacı ile HPL/PVC/Epoksi bazlı elektrostatik boyanmış malzemeden üretilmiş yükseklik ayarlı ayak sistemi olmalıdır.

Dolap olmayan ve genellikle oturma boşluğu olarak kullanılan kısımların arkası, dolapların arka hizasından görünümü bozmamak için paneller ile kapatılmış

olmalıdır.

Taşıyıcı konstrüksiyonun sağ ve sol bitiş kısımlarında arka tesisat boşluğunu yandan kapatacak paneller 18 mm mdf lam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

C tip ayak malzemesi, dikey taşıyıcılar en az, 40x60x1,5 mm kutu profilden, yatay taşıyıcılar 30x60x1,5 mm kutu profilden üretilmiş, yüzey temizliği yapılıp

korozyona daha dirençli olması amacıyla elektrostatik epoksi boya ile boyandıktan sonra 170-200 °C' de fırınlanmış olmalıdır.

Dikey ayakların zemine temas eden alt kısımlarında sert PVC/HPL den yükseklik ayarlı tabanlar olmalıdır. Bu sayede masa yüksekliği zeminin eğimine göre -5/+15

mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

TEZGAH ALT/ÜST DOLAP VE ÇEKMECELER

Tezgah altı/üstü dolaplar, dolap kapakları ve çekmeceler 18 ± 2 mm kalınlığında mdf lam malzemeden üretilmelidir. Bütün kenarlar kaynaklı ve pürüzsüz kenar

bantlarıyla kaplanmalıdır.

Dolap raflarının yükseklikleri ayarlanabilir ve taşıma kapasiteleri en az 30 kg olmalıdır.

Dolap kapaklarında en az 90° açılabilen laboratuvar tipi özel menteşeler bulunmalıdır.

Çekmeceler rahat ve sessiz açılıp kapanmayı ve hızlı kapatıldığında frenlemeyi sağlayan yavaşlatıcılı ray sistemine sahip olmalıdır.

Çekmeceler en az 35 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.

Çekmece ve kapak tutacakları korozyon dayanımlı olmalıdır.

Tezgah altı dolaplar tekerlekli olarak imal edilmelidir.

Tezgah altı dolaplar tezgaha ulaşan tesisatlara kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlamalıdır.

EVYE, MUSLUK:

Laboratuvar armatürleri:

Laboratuvar armatürleri, hava, su, gaz, vakum, yanıcı gaz, basınçlı hava, vs. için özel olarak DIN 12918 standardına göre üretilmelidir.

Akışkan türüne bağlı olarak armatür tipi DIN EN 13792 standardına uygun olarak renk kodlaması belirlenmelidir.

Evye ünitesinde tezgah montajlı, mix tipi (Sıcak/Soğuk) su musluğu olmalıdır.

Muslukların gövdesi pirinç metalden imal edilmiş ve epoxy boyalı olmalıdır.

Polipropilen evye:

Kompakt yüzeyli tezgahlarda kullanılacak polipropilen eviyeler PP malzemeden mamul olmalıdır.

Evyeler, tek parçalı gövde kalıp olarak üretilmeli, hiçbir kaynak yeri olmadan üretilmiş ve DIN 53479'a göre kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

60ºC sıcaklığa kadar dayanma gücüne sahip olmalıdır.

En az 40x40x25 cm ebatlarında olmalıdır.

KENAR TEZGAH PARAPET KABLO KANALLARI

Tüm parapet kanalları TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Parapet kanalları PVC'den mamul olacaktır. Kanallar yeterli kalınlığa sahip rijit malzemeden imal edilmiş olacak, zaman içinde kanal ve kapaklarda deformasyon

olmayacaktır.

Kanal ebatları en az 50x100 mm olacak ancak yoğun kablo geçişi olan bölümlerde bu artabilecektir.

Kanalların içine seperatör takılarak kuvvetli akım ve zayıf akım kablolarının ayrı bölmelerden geçirilmesi imkanı olacaktır.

Kanalların ek, sonlandırma ve muhtelif dönüşler için hazır modülleri bulunacaktır.

Kanallar üzerine priz vb. elektrikli ekipman direk monte edilebilecektir.

Kanal kapakları fiş çekme kuvvetine dayanıklı olacaktır.

Priz her bir metrede 1 adet olacak şekilde yerleştirilecektir.

ENERJİ SERVİS KOLONLARI VE RAFLARI

Tesisat servis sistemi;

Tüm tesisatın (elektrik, su, gaz, data vb) kullanıcılara rahat ve ergonomik bir şekilde servis edilebilmesi için düşünülmüş olup, 1.2mm galvaniz kaplı çelikten

üretilmeli, aşağıdaki fonksiyonları ve özellikleri sağlamalıdır.

-Tesisat servis sistemi; tesisat kolonu, üst kapak ve tesisat servis kasetlerinden oluşmalıdır.

-Tesisat kolonu 15x15 cm (±5cm) kare kesitinde, üst noktası zeminden 150 cm (±10cm) yükseklikte, tezgah üzerine monte edilmelidir.

5. Torf

Teknik Özellikleri:

Sterildir. Nematod, fungus vb. hastalık etmenleri içermez.

Hava oranı yüksek, gözenekli, sabit ve ince yapılıdır. Drenaj mükemmeldir.

Su tutma özellikleri mükemmeldir (Sudaki ağırlığının 12 katı), bitkiye oldukça uzun süre su sağlar.

Düşük seviyede gübre ve gerekli tüm iz elementleri içerir.

Kurumayı önlemek, hızlı ve eşit su alımı için özel nemlendirici katkılıdır.

Optimum çimlenme ve köklenme ortamına sahiptir

6. Vermikulit

Teknik Özellikleri:

Her çuval 100 lt olmalıdır.

Sınıf/boyut: 1-3 mm

Ekstra hafif ağırlık

Yüksek havalanma kapasitesi

Yüksek su tutma kapasitesi

İnorganik ve steril olma özelliği

Yüksek absorbsiyon gücü

Absorbe edilen sıvıları yavaş serbest bırakma özelliği

Düşük ısı geçirgenliği

Yüksek izolasyon özelliği

7. Colchicine %95

Teknik Özellikleri:

≥95% (HPLC), powder

8. Ascorbic Acid

Teknik Özellikleri:

Bitki doku kültürlerinde test edilmiş (Plant cell culture tested) özelliğinde olmalıdır.

9. L-Glutamine

Teknik Özellikleri:

Bitki doku kültürlerinde test edilmiş (Plant cell culture tested) özelliğinde olmalıdır.

10. L-Proline

Teknik Özellikleri:

Bitki doku kültürlerinde test edilmiş (Plant cell culture tested) özelliğinde olmalıdır.

11. Maltose Monohydrate

Teknik Özellikleri:

Bitki doku kültürlerinde test edilmiş (Plant cell culture tested) özelliğinde olmalıdır.

12. Mercury(II) Chloride

Teknik Özellikleri:

Bitki doku kültürlerinde test edilmiş (Plant cell culture tested) özelliğinde olmalıdır.

13. Calcium Nitrate Tetrahydrate

Teknik Özellikleri:

Doku kültürlerinde test edilmiş (Plant cell culture tested) özelliğinde olmalıdır.
