AZOT TÜPÜ ŞARTNAMESİ

Dolum basıncı 230 bar

Tüp hacmi = 50 lt

Dikişsiz çelik çekme tüp olmalı.

Azot tüpü rengi yeşil olmalı.

Deney basıncı = 345 bar olmalı.

Tüpün üzerinde üretici firma ve soğuk damga bulunacak olmalı.

AZOT MANOMETRESİ

Tüpün vanasına uygun olmalı.

Manometre çift göstergeli olmalı.

# UV KABİNİ TEKNİK ÖZELLİK

- UV Kabini ince tabaka kromatogramlarını veya UV ışığı altındaki diğer nesneleri ortam ışığı olmadan incelemek için tasarlanmış olmalıdır.

- UV Kabini bir UV Lambası ve görüntüleme kutusundan oluşmalıdır.

- Eğim sensörü, lambanın 30 dereceden fazla eğilmesi durumunda lambayı otomatik olarak kapatmalıdır.

- Çalışır halde teslim edilmelidir.

- Kurulum ve eğitim yapılmalıdır.

- Teklif veren firmanın aynı şehirde teknik servisi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde arıza durumunda en geç 24 saat içinde müdahale edilmelidir.

- Görüntüleme kutusunun önü bir panjurla sürgü ile kapatılabilir olmalıdır.

- Gözler, görüntüleme penceresindeki UV filtresi ile korumalıdır.

- UV lambası ve nesne arasındaki mesafe, homojen aydınlatma ve tüm plakanın görüntüleme penceresinden gözlenmesi için en uygun şekilde olmalıdır.

- 254/366 nm de çift dalga boylu lamba olmalıdır.

- *Laboratuvar ölçekli olmalı çok fazla yer kaplamamalıdır.

- *20 x 20 cm'ye kadar olan herhangi bir plaka formatı için uygun olmalıdır.

# Bitkisel ilaç testleri için uygun olmalıdır.

- *Kimlik

- *Kararlılık testleri

*Adulterasyon analizi

*Markör bileşiklerin analizi

# Gıda testleri için uygun olmalıdır.

*Kalite kontrol

*Katkı maddeleri ( örneğin vitaminler)

*Gıda kirleticileri ( örneğin endokrin aktif bileşiklerin taranması)

*Kararlılık testleri (son kullanma tarihi)

# Kimyasal testler için uygun olmalıdır.

*Kararlılık testleri

*Süreç geliştirme ve optimizasyon

*Süreç izleme

# Adli testler için uygun olmalıdır.

*Evrakta sahtecilik tespiti

*Boyarmadde analizleri

*Adli ilaçlar için tarama

# İlaç testleri için uygun olmalıdır.

*Kalite kontrol

*İçerik Düzgünlüğü Testi (CUT)

*Kimlik ve saflık kontrolleri (ilgili maddeler)

*Kararlılık testleri

*HPTLC ile yeni aktif içeriklerin taranması

# Biyoteknoloji testleri için uygun olmalıdır.

*Enzimlerin karakterizasyonu (ürün profilleri)

*Proteomik (HPTLC'yi Kütle Spektrometresine Bağlama)

*Süreç geliştirme ve optimizasyon

*Süreç izleme

# Kozmetik testleri için uygun olmalıdır.

*Hammadde kimlik belirleme

*Koruyucular, renklendirici malzemelerin analizi

*Yasadışı madde taraması

# Çevre testleri için uygun olmalıdır.

*HPTLC kullanarak Su İzleme

*Kalıntı analizi (su, toprak, bitkiler, depolama)