| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/83		   		                    17 /02 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 28 / 02  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Analitik Terazi |  |  |  |
| 2 | 15 adet | Çepin |  |  |  |
| 3 | 10 adet | tahta cetvel |  |  |  |
| 4 | 50 adet | tahta kazık |  |  |  |
| 5 | 100 kg | Gübre (D.A.P.) |  |  |  |
| 6 | 50 kg | Gübre (A.S. % 21 N) |  |  |  |
| 7 | 2 litre | Tarımsal ilaç |  |  |  |
| 8 | 2 adet | Şerit metre |  |  |  |
| 9 | 5 paket | Nitril eldiven |  |  |  |
| 10 | 50 adet | Hassas iş eldiveni |  |  |  |
| 11 | 100 paket(3 adet) | Şeffaf Dosya |  |  |  |
| 12 | 3 paket | A4 Kağıdı |  |  |  |
| 13 | 6’lı paket (1 adet) | Kurşun Kalem |  |  |  |
| 14 | 3 adet | Büyük boy silgi |  |  |  |
| 15 | 4 adet | Asetat kalemi |  |  |  |
| 16 | 2 adet | Orta boy makas |  |  |  |
| 17 | 1 adet | Maket bıçağı |  |  |  |
| 18 | 5 adet | Cetvel (30 cm) plastik |  |  |  |
| 19 | 1adet | USB bellek (64 GB) |  |  |  |
| 20 | 1 adet | Zımba Makinası |  |  |  |
| 21 | 2 paket | Zımba teli |  |  |  |
| 22 | 3 adet | Kalemtraş |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2020 / 23004  kod nolu proje için, teklifler  28.02.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fak.Tarla Bitkileri Böl.Dr.Öğr.Üyesi Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ /  0 222 239 37 50 / 4854

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Analitik Terazi

Sayfa 26

Proje Kodu: 2019-2749

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

ANALİTİK TERAZİ

1. Avrupa menşeili ve CE belgeli olmalıdır,

2. PC klavye bağlantısı yapılabilmeli ve kontrol edilebilmelidir,

3. 5" renkli kapasitif dokunmatik ekran ı olmalıdır,

4. Arkaplan aydınlatma süresi 0,5  1  2  3  5 dakika olarak seçilebilmelidir.

5. Otomatik kapanma süresi 1  2  3  5  10 dakika arasında seçim yapılabilmelidir.

6. Otomatik dahili kalibrasyon zamanı 0,5123567-891011-12 saat olarak seçilebilmelidir.

7. Sıcaklığa bağlı otomatik dahili kalibrasyonda sıcaklık değerleri ,

8. 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,8  1  1,5  2  2,5  3  4  5  6  8  10 olarak seçilebilmelidir.

9. Gösterge, operatörü yönlendiren buton, simge, bilgilerden oluşan wijit ( widget) kullanarak, kullanıcıya özel olarak

tasarlanabilmelidir.

10. Cep telefonu ve tablete yüklenen ücretsiz yazılım ile tartımlar görülebilmelidir,

11. Kullanıcının el hareketi ile temassız kullanım imkanı sağlayan, farklı fonksiyonlar için programlanabilen 2 adet Infrared -IR

sensorler olmalıdır.

12. Ekran, buton ve proximity sensörler ses ile tepki verebilmelidir,

13. 3 seviyeli ( yönetici, operatör ve kullanıcı ) yetkilendirme yapılabilmelidir.

14. Terazi GLP ve GMP regülasyonları ile olarak uyumlu olmalıdır.

15. Değiştirilebilir cıktı formatı olmalıdır,

16. Windows tabanlı birbirinden farklı ücretsiz PC yazılımları olmalıdır,

17. Cihazın arka kısmında, denge için su terazisi olmalıdır,

18. Harici batarya opsiyonu olmalıdır,

19. Türkce dil desteği olmalıdır,

20. Yazıcı, bilgisayar, barkod okuyucu, harici gösterge, USB flash ile haberleşebilmelidir.

21. Teraziye tartımla ile ilgili bilgi girişi dokunmatik tuş takımı ve harici klavve ile yapılabilmelidir.

22. Terazi, RS232C, Ethernet ve Wi-Fi üzerinden bir PC ile, sürekli ya da komut bazında interaktif olarak haberleşebilir altyapıya

sahip olacaktır.

23. Polish, English, Russian, Spanish, French, German, İtalian, Czech, Chinese, Arabic, Türkçe, Korean dil seçenekleri olmalıdır,

24. [lb], [oz], [ozt], [dwt], [tlh], [tls], [tlt], [tlc], [mom], [gr], [ti], [N], [baht], [tola], [msg], g, mg, kg, ct tartım birimleri olmalıdır,

25. Weighing, Part counting, Dosing, Checkweighing, Formulation, Percent deviations, Statistics, Animal weighing, Autotest

(GLP,filter), Density determination, GLP prosedures, Under hook weighing, Peak hold, İnfrared sensors, Ambient conditions

monitoring, Newton unit measurement, Replaceable units, Alibi memory, Mass for titrator özellikleri olmalıdır,

26. RS232 de baudrate ayarı 2400 ile 115200 arasında seçilebilir olmalıdır,

27. En az 100 kullanıcı, 5000 ürün, 50000 tartım, 100 formül, 100 müşteri, 512000 alibi hafızası olmalıdır,

28. Gösterge üzerinde numune ağırlık ve tartım kapasitesini dinamik olarak gösteren bar graph olmalıdır.

29. Tolerans kontrolü fonksiyonunda, tanımlı aralık değere gelindiğinde, bargraph zoom yapabilmelidir,

30. Ana ekrana 10 adet değişken bilgi penceresi atanabilmeli ve her bir bilgi penceresine de 13 adet değişkenden seçim ile yükleme

yapılabilmelidir,

31. Ana ekrana 10 adet not yazılabilen bilgi penceresi atanabilmeli ve her bir bilgi penceresine 18 karaktere kadar nümerik veya

alfa nümerik not yazılabilmeli ve 19 değişkenden secim ile komut yüklenebilmelidir (örneğin, bilgi olarak kalibrasyon yap yazılıp, bu

bilgi penceresine de kalibrasyon komutu yüklenebilmeli ve tıklandığında, kalibrasyon işlemini başlatabilmelidir),

32. Ana ekrana 20 (yirmi) adet dara butonu tanımlanabilmelidir,

33. Yoğunluk tayininde, ürünün havadaki ağırlığı, sıvı içerisindeki ağırlığı, kullanılan sıvının türü, sıcaklık değeri, kullanıcı ve

yoğunluk sonucu aynı anda ekranda görülebilmelidir,

34. Yoğunluk tayininde, proximity sensörlerden birine başla, diğerine enter komutu tanımlanabilmeli ve terazi ekranına hiç

dokunmadan, işlem tamamlanarak, yoğunluk sonucu ekranda görülebilmelidir,

35. Üretici firmanın internet sitesinde, tartım, parça sayma, kontrol tartımı, dosing, yüzde tartım, katı yoğunluk tayini, sıvı yoğunluk

tayini, istatistik fonksiyonların ayrı ayrı detaylı kullanım videoları olmalıdır.

Satıcı tarafından verilmesi gereken belge ve hizmetler:

1) Kalibrasyon sertifikası:

- Satıcı firma teraziyi Türkak akreditasyonlu kalibrasyon belgesi ile temin edebilmelidir (Ücreti mukabilinde).

2) Validasyon desteği

- Satıcı, teraziye ait Kurulum Qualifikasyonu ( IQ ) ve Operasyon Qualifikasyonu ( OQ) belgelerini temin edebilmelidir. (ücreti

mukabilinde).

3) Damgalama hizmeti

- Ticari kullanım durumunda, satıcı firma terazinin ilk muayenesini bedelsiz olarak yaparak, damgalı olarak teslim edebilmelidir.

Teknik özellikler ;

Kapasite : 220 g

Hassasiyet : 0,1 mg

Tekrarlanabilirlik (5% Max) : 0,08 mg

Tekrarlanabilirlik (Max) : 0,1 mg

Doğrusallık : ±0,2 mg

Kalibrasyon : Otomatik dahili kalibrasyon

Minimum tartım ağırlığı : 10 mg

Kefe ebadı : ø 100 mm

Stabilizasyon süresi : 2 saniye

Gösterge : 5" renkli kapasitif dokunmatik ekran

Bağlantılar : Standart 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi

Proximity sensör : 2 adet

Minimum weight (USP) : 140 mg

Minimum weight (U=1%,k=2) : 14 mg

Rüzgarlık : Komple kapalı ve üç yönden açılabilen rüzgarlık olmalıdır

Ekran koruyucu : Dayanıklı şeffaf ekran koruyucu olmalıdır

Sayfa 27

Proje Kodu: 2019-2749

Sarf Malzemesi

1. Çepin

Teknik Özellikleri:

5 adet çatal çepin (saplı)

5 adet çift taraflı çepin (saplı)

5 adet orta üçgen çepin (saplı)

2. tahta cetvel

Teknik Özellikleri:

2 metre tahta materyalden

3. tahta kazık

Teknik Özellikleri:

45 cm boyunda tahta materyalden

4. Gübre (D.A.P.)

Teknik Özellikleri:

%46 fosfor, %18 azot içerikli

5. Gübre (A.S. % 21 N)

Teknik Özellikleri:

% 21 azot içerikli

6. Kırtasiye

Teknik Özellikleri:

A4, asetatlı kalem, cetvel vb.

7. Tarımsal ilaç

Teknik Özellikleri:

mısırda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı, mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların

gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, aktif maddesi Tembotrione, 2 saat sonra

yağacak yağmurlardan etkilenmeyen.

8. Şerit metre

Teknik Özellikleri:

1. Fiber saplı tip olup, arazi çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. 50 metrelik bir şeride sahip olup, sahada rahat ölçüme imkan sunup sağlam bir yapıda olmalıdır.

9. Nitril eldiven

Teknik Özellikleri:

1. Eldiven laboratuvar çalışmalarına uygun tipte ve nitril yapıda olmalıdır.

2. Bir pakette 50 çift bulunmalıdır.

3. Medium ve Large beden olarak karma teslimat gerçekleştirilmelidir

10. Hassas iş eldiveni

Teknik Özellikleri:

1. Ürün Hassas iş eldiveni kategorisinde olmalıdır.

2. Nitril kaplı olmalıdır.

3. Kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliğine sahip olmalıdır.

4. Aşınma, kesilme, yırtılma ve delinmeye karşı ilgili "EN" normlarına uygun olmalıdır.