	[image: image1.png]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/155
                                                                                       
 13 / 03 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	25 m2
	Karbon tekstil file
	
	
	

	2
	3 adet
	Çelik hasır
	
	
	%

	3
	38 adet
	Tekstil file için ankraj
	
	
	%

	4
	100 kg
	Harç
	
	
	%

	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/15006 kod nolu proje için, teklifler 18 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hasan Selim ŞENGEL 0 222 239 37 50 / 3232

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi
1. Karbon tekstil file

Teknik Özellikleri:

Betonarme döşemelerin güçlendirilmesi için kullanılacak olan tekstil filenin özellikleri aşağıdaki

gibi olmalıdır.

Teknik Özellikleri

Lif tipi karbon olmalıdır.

Son ağırlığı 370 gr/m2 (±%1) olmalıdır.

Yoğunluğu 1.78 gr/cm3 (±%1) olmalıdır.

Uzama oranı en az % 1.7 olmalıdır.

Göz açıklığı 25x25 mm (±%5) olmalıdır.

Çekme dayanımı > 4300 MPa olmalıdır.

Elastisite Modülü >240 GPa olmalıdır.

2. Çelik hasır

Teknik Özellikleri:

Betonarme döşemelerin üretimi için gerekli olan betonun özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Teknik Özellikleri

6 mm çaplı 150x150 mm (±%1) göz boyutuna sahip olmalıdır.

500x215 cm (±%1) tabaka halinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı Mekaniği laboratuvarına

teslim edilmelidir.

Ağırlığı en az 2.9 kg/m2 olmalıdır.

Minimum akma sınırı 5000 kg/cm2 olmalıdır.

Minimum kopma uzaması % 8 olmalıdır.

3. Tekstil file için ankraj

Teknik Özellikleri:

Betonarme döşemelerin güçlendirilmesi için kullanılacak olan tekstil file ankraj özellikleri

aşağıdaki gibi olmalıdır.

Teknik Özellikleri

Bazalt tekstil fileler ile yapılan güçlendirmelerin ankrajlanmasına uygun olmalıdır.

Karbon liften imal edilmiş olmalıdır.

Bir ucu katı diğer ucu lifli olmalıdır.

Katı ucunun uzunluğu 200 mm (±%1) , lifli cünun uzunluğu 200 mm (±%1) olmalıdır.

Çapı en az 6 mm olmalıdır.

4. Harç

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı Çimento esaslı, yüksek tiksotropik özellikli olmalıdır.

Basınç Dayanımı (TSEN 196) 28.gün > 60N/mm2 olmalıdır.

Yapışma (Çekme) Dayanımı (TS EN 196) (Betona) (28. Gün)> 2,0 N/mm2 olmalıdır.

Elastisite Modülü (28. Gün) > 20000 N/mm2 olmalıdır.

Servis Sıcaklığı +5C +35C olmalıdır.

Tek bileşenli olmalıdır. Sadece su katılarak uygulanabilir hale getirilmelidir.

Yüzeye mala ile uygulanabilir olmalıdır.

Yapısal güçlendirme amacıyla üretilmiş olmalıdır.

25 kg'lık paketler halende Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı Mekaniği laboratuvarına teslim

edilmelidir.
