TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 25

Proje Kodu: 2020-3262

Sarf Malzemesi

1. Taq Polimerase (500 U)

Teknik Özellikleri:

1. DNA polimeraz 'ın az miktarda yüksek verimlilik özelliği olmalı.

2. DNA Polimeraz ,PCR reaksiyonu verimini ve performansını artırmak için Pwo (Pyrococcus woesei ) hipertermofilik bakteriden izole edilen

ve redaksiyon (proofreading ) özelliği olan enzim karışımı özelliğinde olmalıdır.

3. Pwo DNA enziminin, 3' den  5' e exonuclease aktivitesi (proofreading activity) olmalıdır.

4. Pwo DNA enziminin 5' den 3 'e exonuclease aktivitesi olmamalıdır.(PCR ürünü verimini arttırmak )

5. Enzim 500 Ünitelik ambalajlarda teslim edilmelidir.

6. Pwo enzim konsantrasyonu 1ünite / ul veya 2 ünite / ul şeklinde olmalıdır.

7. Enzim ile 10 kb ye kadar olan PCR ürünleri ile çalışma yapılabilmelidir.

8. Amplifikasyonu zor bölgeler ( G-C ce zengin ) de kullanıma uygun olmalıdır.

9. Pwo Polimeraz, çok çeşitli Mg2 +, tuz konsantrasyonu ve pH aralığındaki çalışmalarda kullanılabilir olup,multipleks PCR , çoklu tekrarlar

amplifikasyonu için de kullanılmalıdır.

10. Jel e direkt yüklenebilir özellikte olmalıdır.Bu amaç ile DNA polymerase enzim içeriğinde reaksiyona zarar vermeyen kırmızı boyar madde

bulunmalıdır.

11. Kullanılan boya, fluoresans tekniklerin kullanıldığı reaksiyonlar hariç diğer ardışık reaksiyonlarda herhangi bir tepkime göstermemelidir.

12. PCR ürünü, herhangi bir standart DNA saflaştırma yöntemi ile boyadan kolayca ayrılabilir özellikte olmalıdır.

13. Pwo enzimi kullanımı ile , PCR sonrası spesifik olmayan nükleazlar ve DNA kirliliği oluşmamalıdır.

14. Polimerazın amplifikasyon ve düzeltme okuma aktiviteleri uygun analizlerde test edilmiş olmalıdır.

15. Pwo DNA Polymerase enzimi çok çeşitli PCR reaksiyonlarında kapsamlı olarak test edilmiş olmalıdır.

16. Pwo DNA polymerase enzimi ile özellikle yüksek amplifikasyon verimliliğinin gerekli olduğu uygulamalar için hazırlanmış reaction buffer (

10X reaction buffer II ) verilmelidir.

17. Enzim içeriği 500 Ünite için aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Pwo DNA Polymerase

- 10x Reaction Buffer I

- 10x Reaction Buffer II

- 50 mM MgCl2

18. Enzim moleküler klonlama çalışmaları için uygun olmalı bu amaçla 3' de blunt-ended ( kör uç ) özelliği bulunmalı .

19. Reaksiyon karışımının etkin çalışması için dNTP Mix ürünü ile aynı marka olmalıdır.

20. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup, ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.Enzimler soğuk zincir

ortamında teslim edilmelidir.

2. Primer 200 nmol (HPLC Pure, 18-24 bp, 10 OD) (2 çift)

Teknik Özellikleri:

Primer 200nmol HPLC

1. Konsantrasyonu 200nmol olmalıdır.

2. HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.

3. Her bir primer sentez raporu ile teslim edilmelidir.

4. Primerler liyofilize formda teslim edilmelidir.

5. Sentez raporunda ; nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm değeri , GC oranı gibi

kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

6. Teslimatı yapılan primerlerde herhangi bir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim

etme taahhütünü belirtmelidir.

7. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup, ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

3. dNTP set (100 mM 4 X 0.25 ml)

Teknik Özellikleri:

1. Yüksek amplifikasyon verimliliğini garanti ve sentezlenen DNA sarmalı içinde dNTP'lerin uygun birleşmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

2. Karışımı oluşturan herbir deoksinükleositin konsantrasyonu 100mM olmalıdır.Toplam hacmi 1 ml olmalıdır.

3. deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) tek tüp içerisinde olmalıdır.

4. Yüksek çözünürlüklü HPLC (>% 99 dNTP, <% 0.9 dNDP) aracılığıyla belirlenen en yüksek saflık elde edilmiş olmalıdır.

5. Az miktardaki template DNA lar ile çalışma yapılabilecek şekilde verimliliği ve duyarlılığı yüksek olmalıdır.

6. DNase, RNase, ATPase and pyrophosphatase'ları içermemelidir.

7. PCR reaksiyonunun gerçekleşmesine engel olan tetraphosphorane ve pirophosphorane kontaminasyonlar içermemelidir.

8. deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), PH 'ı 7.5 olan ultra saf lityum tuz tampon çözeltisi içerisinde olmalıdır. Lityum tuz

tampon çözeltisi ile sık donma -çözünme döngülerinde ürün stabilitesi korunmuş olmalıdır.

9. Uygun ve yüksek amplifikasyonun gerçekleşmesi için Taq DNA polymerase ile aynı marka olmalıdır.

10. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektirEnzimler soğuk zincir

ortamında teslim edilmelidir.

4. DNA ladder 100 bp

Teknik Özellikleri:

1. DNA merdiven 100 bp 3 kb kadar 13 DNA fragmanlı ( 100,200, 300, 400, 500, 600,700, 800,900, 1000, 1500, 2000, 3000 bp ) olmalıdır.

2. Referans bantlar 500 bp 1000 bp ve 2000 bp fragmanlar olup , diğerlerine göre daha fazla DNA içermelidir.

3. Kullanıma hazır DNA merdiveni orijinal ambalajı içerisinde 1 vial 6X loading dye örnek yüklemelerinde kullanılmak üzere paket içerisinde

bulunmalıdır.

4. DNA merdiveni , turuncu ( Orange G) ve mavi (Xylene Cyanol) izleme boyalar içeren kullanıma hazır formatta olmalıdır.

5. DNA merdiveni 800 ul ( 4x200ul ) lik orijinal ambalajlı teslim edilmelidir.

6. Konsantrasyonu 100 ug/ ml şekilde olmalıdır.

7. DNA ladder saklama tomponu karışımı 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 5% glycerol, 0.005% bromophenol blue, 0.005% xylene

cyanol içermelidir.

8. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

Sayfa 26

Proje Kodu: 2020-3262

Sarf Malzemesi

5. DNA İzolasyon kiti (250 örneklik)

Sayfa 27

Proje Kodu: 2020-3262

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Kit , çok çeşitli materyallerden izolasyon için uygun olmalıdır.parafine gömülü veya formalin ile korunmuş taze -dondurulmuş doku

örnekleri , fizyolojik sıvılar ( idrar , beyin omirilik sıvısı ,balgam , gibi ) burun ve yanaktan alınan örnek çubuklar /swabs , saç , kemirgen

kuyrukları ,böcekler , bakteri , maya ve hücre kültürü , taze - dondurulmuş insan ve memeli kanından yüksek izolasyon verimi ve DNA saflık

için optimize edilmiş olmalıdır.

2. İzolasyon için yeterli örnek miktarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Taze veya dondurulmuş katı doku : 1-30 mg

- Formalin korunmuş doku : 1-30 mg

- Parafine gömülü doku : 1-30 mg

- Fizyolojik sıvılar (idrar, PMR, periton sıvısı) : 5 ml kadar

- Hücre kültürü : 103-107 hücreleri

(Plate , bakteriyel ya da maya kültürü, dondurulmuş hücre pelleti Burun, boğaz, vajina, kan ve tükürük çubuklar veya meni )

- Taze veya dondurulmuş kan : 1 ml kadar

- Saç : 1-30 mg

- Böcekler : 1-30 mg

3. Kitin DNA bağlama kapasitesi ( Binding capacity) yaklaşık 50 ug olmalıdır.

4. İzolasyon sonrası DNA saflığı ( A 260/ 280 ölçümü ) 1.7 -1.9 aralığında olmalıdır.

5. İzolasyon sonrası elde edilen DNA ; PCR, kantitatif gerçek zamanlı PCR, farmakojenik araştırma, Southern lekeleme, bir tüm alt

uygulamalarda doğrudan kullanılabilir nükleotidinin polimorfizm (SNP), kısa tandem tekrarı (STR) genotipleme, DNA dizi analizi, enzimatik

kısıtlama, ligasyon ve benzeri uygulamalar için uygun olmalıdır.

6. Kitin kalite kontrolü ; üretilen her parti ürün için (LOT) kalite standardı olan QC prosedürleri kullanılarak test edilip saflaştırılmış DNA nın

jel elektroforezi ve spektrofotometre ile değerlendirilmesi . Buna ek olarak, kesim enzimleriyle qPCR ve digestion ile test edilmesi ile yapılmış

olmalıdır.

7. Kit , 250 test kapasiteli olmalı ve aşağıdaki kompanentlerden oluşmalıdır.

GL Buffer (Lysis Buffer) 100 ml

Proteinase K (lyophilized) 5 Vial

Proteinase Buffer 6.5 ml

RNase (lyophilized) 5 Vial

RNase Buffer 1 ml

GB Buffer (conc.)* (Binding Buffer) 44 ml

GW1 Buffer (conc.)* (Wash Buffer 1) 100ml

GW2 Buffer (conc.)* (Wash Buffer 2) 41 ml

Elution Buffer 5x10 ml

DNA Purification Columns 5 x 50 ad/pk

Collection Tubes (2 ml) 5 x 50 ad/pk

8. Kit içerisinde bulunan , Proteinase K ve RNase enzimleri yurtdışı- yurtiçi nakliye süreleri içerisindeki aksamalardan etkilenmemesi için

kesinlikle toz ( Iyophilized ) formda olmalıdır.

Sıvı formda olan enzimli kitler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Buna ek olarak enzimlerin kullanılması için gerekli solüsyonlar kit içerisinde

mevcut olmalıdır.

9. Kit ile aşağıda belirtilen tüm materyal / örnek lerden DNA izolasyonu yapılabilir olmalı.Kit protokolünde belirtilen çalışmalara ait işlem

sıraları görülebilir olmalıdır.

A ) FRESH OR FROZEN SOLID TISSUE ( Taze veya dondurulmuş katı doku )

Hayvan veya insan dokularıyla (kas, karaciğer, kalp, beyin, böbrek, kemik iliği ve diğerleri).

B ) FORMALIN-PRESERVED TISSUE ( Formalin Muhafazalı Doku )

Hayvan dokuları ( soğutma koşulları altında % 4 formalin içinde korunmuş )

C ) PARAFFIN-EMBEDDED TISSUE ( Parafine gömülmüş doku )

hayvan dokusu ( standart histolojik prosedür ile parafin blok içinde gömülü )

D ) CELL CULTURES ( Hücre Kültürü )

Hücre süspansiyon veya yapışan hücreler ( taze veya -80⁰C ya -196⁰C de dondurulmuş)

E ) BACTERIA ( Bakteri )

Besiyeri ve bakteriyel kültür plate (donmuş hücre peleti )

F ) YEAST ( Maya )

Besiyeri ve maya kültür plate (donmuş hücre peleti )

G ) PHYSIOLOGICAL FLUIDS ( Fizyolojik sıvılar)

İdrar, beyin-omurilik sıvısı, peritoneal sıvısı, pleural sıvıları, balgam.

H ) BLOOD ( Kan )

Taze veya dondurulmuş kan

I ) SEMEN ( Meni )

J ) SWABS ( çubuklar)

Yanak, göz, burun , yutak, vajinal ve diğerleri).

K ) HAIR ( Saç )

L ) RODENT TAILS ( Kemirgen kuyruğu )

Sıçan veya fare kuyruğu.

M ) INSECTS ( Böcek )

Canlı, taze, dondurulmuş , formalin ya da etanol de korunmuş çeşitli aşamalarındaki böcek.

10. Kit içerisindeki tüm ürünler kit kutusu açılmadan ( çalışma başlamadan ) önce ortam sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır.

11. Teklif veren firmalar , istenilen teknik özellikleri kataloğ veya çalışma protokolleri üzerinde göstermelidir. Yazılı doküman harici herhangi

bir beyan veya taahhütname kabul edilmeyecektir.

12. Kit prospektüsü içerisinde izolasyon işlemleri sırasında çıkabilecek problemler ve bunların çözüm yollarına ait bilgilendirme notları

bulunmalıdır.

13. Teslim edilen kitler üzerinde son kullanma tarihleri bulunmalı , bu süreler 1 yıl dan az olmamalıdır.

14. Kitin teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik

ABD 06110 Dışkapı- Ankara olup, ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

Sayfa 28

Proje Kodu: 2020-3262

Sarf Malzemesi

6. AluI Restriksiyon Enzimi (1000U)

Teknik Özellikleri:

1. AluI genini taşıyan bir E. coli suşu olan Arthrobacter luteus'tan (ATCC 21606) klonlanmış olmalıdır.

2. Kesim alanı : AG/ CT şeklinde olmalıdır.

3. Time-Saver  özelliği olup , 5-15 dakikada enzim kesim işlemini gerçekleştirmelidir.

4. Enzim ile CutSmart® tamponu ücretsiz verilmeli , tampon çözeltisi ile % 100 aktivite de enzim kesimi yapılabilmelidir.

5. Enzim ile orijinal ambalaj içerisinde 1 adet 1 vial Mor Jel Yükleme Boyası (6X) ücretsiz verilmelidir.

6. Enzim en az 1000 Ünitelik orijinal ambalajında verilmelidir.

7. Kesim enzimleri aynı marka olmalıdır.

8. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Enzimler soğuk zincir

ortamında teslim edilmelidir.

7. MspI Restriksiyon Enzimi (5000U)

Teknik Özellikleri:

Msp I Restriksiyon Enzimi

1. AluI genini taşıyan bir E. coli suşu olan Moraxella türünden (ATCC 49670) klonlanmış olmalıdır.

2. Kesim alanı : C/CGG şeklinde olmalıdır.

3. Time-Saver  özelliği olup , 5-15 dakikada enzim kesim işlemini gerçekleştirmelidir.

4. Enzim ile CutSmart® tamponu ücretsiz verilmeli , tampon çözeltisi ile % 100 aktivite de enzim kesimi yapılabilmelidir.

5. Cut Smart tampon içeriği ; 50 mM Potassium Acetate,20 mM Tris-acetate,10 mM Magnesium Acetate, 100 µg/ml BSA (pH 7.9 @ 25°C)

şeklinde olmalıdır.

6. Enzim ile orijinal ambalaj içerisinde 1 adet 1 vial Mor Jel Yükleme Boyası (6X) ücretsiz verilmelidir.

7. Enzim en az 5000 Ünitelik orijinal ambalajında verilmelidir.

8. Kesim enzimleri aynı marka olmalıdır.

9. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektirEnzimler soğuk zincir

ortamında teslim edilmelidir.

8. Ependorf Tüp - 1.5 ml, 500 Adet/paket

Teknik Özellikleri:

1. Ependorf tüpler 1.5 ml hacminde renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

2. Ependorf tüpler 500 ad/pk teslim edilmelidir.

3. Ependorf tüpler DNase RNase endotoksin FREE olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği

zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

4. Ependorf tüpler kenar kısmından hacimsel olarak derecelendirilmiş olmalıdır.Bu derecelendirme 100 ul ( 0.1 ml ) artışlar şeklinde olmalıdır.

0.5 -1.0-1.5 ml değerler tüp üzerinde yazılı olarak görülebilir olmalıdır.

5. Ependorf tüpler, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında

üretilmiş olmalıdır.

6. Ependorf tüpler 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

7. Ependorf tüpler 121°C'de 15 dakika 15 PSI basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

8. Ependorf tüpler işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

9. Ependorf tüpler FDA kurallarına göre LAL ( Limulus Amebocyte Lizat) jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı

0.06 EU / ml olmalıdır.

10. Sertifikalı olarak DNase RNase free üretilen ependorf tüplerin, uluslararası standartların öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test

hassasiyeti 10-7 Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

11. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

9. PCR Tüp - 0.2 ml, 1000 adet/paket

Teknik Özellikleri:

1. PCR tüpleri 0.2 ml hacminde renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

2. PCR tüpleri 1000ad/pk veya ( 10 x 100 lük /pk ) şeklinde teslim edilmelidir.

3. Kontaminasyon riskini en aza indirilmesi konusunda 10x 100 lük ambalaj şekli teklif edilmesi durumunda tercih edilecektir.

4. PCR tüpleri DNase RNase endotoksin FREE olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman

üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

5. PCR tüpleri ısı geçirgenliğini sağlaması için ince cidarlı ( thin walls) özelliğinde olmalıdır.

6. PCR tüpleri, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında üretilmiş

olmalıdır.

7. PCR tüpleri 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

8. PCR tüpleri 121°C'de 15 dakika 15 PSI basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

9. PCR tüpleri işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

10. PCR tüpleri FDA kurallarına göre LAL ( Limulus Amebocyte Lizat) jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı

0.06 EU / ml olmalıdır.

11. Sertifikalı olarak DNase RNase free üretilen PCR tüplerin, uluslararası standartların öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test

hassasiyeti 10-7 Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

12. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

10. Filtreli Pipet tip - 0.5-10 ul, 1000 adet

Sayfa 29

Proje Kodu: 2020-3262

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu hacmi 10 ul ve renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

2. Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

3. Filtreli Pipet uçları 10 x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

4. Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, 0.5 ul  2 ul -10 ul hacimlerinde kademe değişimi

olmalı bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

5. Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

6. Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş

olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

7. Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman

üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

8. Sertifikalı olarak DNase RNase free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti

10-7 Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

9. Pipet uçları FDA kurallarına göre LAL ( Limulus Amebocyte Lizat) jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı

0.06 EU / ml olmalıdır.

10. Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında üretilmiş

olmalıdır.

11. Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet markalarına

uygun olmalıdır.

12. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

11. Filtreli Pipet tip- 20-200 ul, 1000 adet

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu hacmi 200 ul ve renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

2. Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

3. Filtreli Pipet uçları 10 x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

4. Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, 10 ul  50 ul -100 ul hacimlerinde kademe değişimi

olmalı bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

5. Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

6. Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş

olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

7. Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman

üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

8. Sertifikalı olarak DNase RNase free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti

10-7 Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

9. Pipet uçları FDA kurallarına göre LAL ( Limulus Amebocyte Lizat) jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı

0.06 EU / ml olmalıdır.

10. Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında üretilmiş

olmalıdır.

11. Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet markalarına

uygun olmalıdır.

12. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

12. Filtreli Pipette tip  100-1000 ul, 1000 adet

Teknik Özellikleri:

1. Pipet ucu hacmi 1000 ul ve renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

2. Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

3. Filtreli Pipet uçları 8 x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

4. Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, 200 ul  500 ul -1000 ul hacimlerinde kademe

değişimi olmalı bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

5. Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

6. Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş

olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

7. Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman

üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

8. Sertifikalı olarak DNase RNase free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti

10-7 Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

9. pipet uçları FDA kurallarına göre LAL ( Limulus Amebocyte Lizat) jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı

0.06 EU / ml olmalıdır.

10. Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında üretilmiş

olmalıdır.

11. Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet markalarına

uygun olmalıdır.

12. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

13. Water ( Mol. Bio.Grade ) 100ml

Sayfa 30

Proje Kodu: 2020-3262

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır.

2. Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.

3. Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

4. DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak 0,2 mm filtreden

geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5. DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün

prespektüsünde görülmelidir.

6. USP spesifikasyonlarına göre ürün üretim safhasında 2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde bakteri veya

mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

7. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

14. Loading Dye 6X (6 x 1 ml)

Teknik Özellikleri:

1. 6X DNA Yükleme Tamponu, agaroz veya poliakrilamid jeller üzerinde genomik ve plazmid DNA, PCR ürünü, restriksiyon fragmanları , DNA

örneklerinin analizi için kullanılabilir olmalıdır.

2. 6X jel Yükleme Tamponunun , numunenin izlenmesini sağlamak ve numunelerin yatay ve dikey agaroz ve poliakrilamid jellerin

kuyucuklarına yüklenmesini kolaylaştırmak için kullanılabilir olmalıdır.

3. 6X Jel Yükleme tamponu , 1: 5 oranı ( 1 birim DNA/ 5 Birim Jel yükleme tamponu )ile kullanılabilir olmalıdır.

4. Ambalaj şekli 6 ml ( 6 x 1 ml ) olmalıdır.

5. 6X jel yükleme tamponu içerisinde uygun oranlarda , Bromofenol ve ksilen siyanol bulunmalıdır.

6. 6X jel yükleme tamponu içeriğinde bulunan Bromofenol mavisi ile standart agaroz jeli üzerinde yaklaşık 300 bp'de , ksilen siyanol ile

yaklaşık 4kb eşdeğerinde göç eden DNA nın gözlenmesi sağlanmalıdır.

7. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

15. Agarose 100 gr

Teknik Özellikleri:

1. Agaroz , düşük erime ve jelleşme sıcaklığına sahip olmalıdır.

2. Agaroz ile 100 - 25.000 bp büyüklüklerdeki DNA ların ayırımı yapılabilir olmalıdır.

3. Yüksek netlik ve düşük arka plan ( background) kirliliğine sahip olmalıdır.

4. DNASE-RNASE Protease / Endonuclease free olmalıdır.

5. EEO değeri 0.1 den düşük olmalıdır.

6. Jel dayanıklılığı %1 jel de 200gr/cm2 den büyük olmalıdır.

7. Agaroz 100 gr lik orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

8. Erime noktası %1.5 lik jel de 650C den düşük olmalıdır.

9. Jelleşme noktası %1.5 lik jelde 26-30 0C olmalıdır.

10. Nem oranı %10 dan küçük olmalıdır.

11. Sülfat değeri %0.1 den küçük olmalıdır.

12. TBE Buffer ( 1X ) ile kullanım oranlaması aşağıdaki gibi olmalıdır.

a. 100 bp ile 2.000 bp arası DNA ayırımı için %1.8

b. 200 bp ile 4.000 bp arası DNA ayırımı için %1.6

c. 400 bp ile 8.000 bp arası DNA ayırımı için %1.3

d. 600 bp ile 15.000 bp arası DNA ayırımı için % 0.9

e. 1000 bp ile 25.000 bp arası DNA ayırımı için %0.7

13. Agaroz , elektroforetik ayırma işleminden sonra yüksek kalitede RNA ve DNA geri kazanımı sağlamalıdır.

14. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

16. Hi-SYBr Safe Gel Stain 500 ul

Teknik Özellikleri:

1. Nükleik asit boyama solüsyonu Sybr Green boyası içermelidir.

2. SYBr safe , kullanıcı için önemli bir sağlık ve güvenlik tehlikesi teşkil eden geleneksel Ethidium bromür için daha güvenli bir alternatif

olarak tasarlanmış olmalıdır.

3. SyBr Safe boyası hacmi 500 ul şeklinde olmalıdır.

4. SyBr safe boyası, etidyum bromür ile elde edilenden 10 kat daha fazla hassasiyet sunmalıdır.

5. SyBr safe ,hem geleneksel ultraviyole jel aydınlatma sistemi hem de mavi ışık aydınlatma sistemi ile uyumlu olmalıdır.

6. SYBr safe , ihmal edilebilir arka plan sinyali ile dsDNA'ya yüksek özgüllük göstermelidir.

7. Elektroforez analizinde 0.1 ng'ye kadar çift sarmallı DNA (dsDNA) fragmanlarını tespit edebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

8. SyBr safe , dimetil sülfoksitte (DMSO) 10.000X'lik bir çözelti halinde teslim edilmelidir.

9. SYBr safe, -20OC'de depolandığında 1 yıl boyunca stabil kalabilmelidir.

10. Elektroforez sonrası DNA Boyaması için ; uygun seyreltici tampon ile ( 1x TE tampon pH 8.0 / 1x TBE pH 8.0 / 1x TAE pH 8.0 ) 1X Boyama

Solüsyonunu, 1: 10.000 oranında seyreltilmesiyle hazırlanabilir olmalıdır.

11. Elektroforez sırasında DNA Boyaması için; 1X TBE / TAE buffer içerisine her 10ml için 1 ul 10.000 X SyBr ekleyip , iyice karıştırılıp uygun

miktardaki toz agarose'un ilavesi ve standart işleme devam edilmesi yeterli olmalıdır.

12. Teslim yeri ; Laboratuvar çalışmalarının yapılacağı yer Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Biyometri ve Genetik ABD

06110 Dışkapı- Ankara olup , ürünler elden teslim edilecektir.Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.