| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 	736	   		                      	     10 / 04 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18/ 04  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdür

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 adet 96 kit | RNA izolasyon kiti |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Aquaporin 4 gen için polimorfizm probu seti |  |  |  |
| 3 | 2 adet 1 test | cDNA sentez kiti |  |  |  |
| 4 | 3 adet | Taq DNA polimeraz 500 U |  |  |  |
| 5 | 4 adet | dNTP set 4 x 0.25 ml |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Aquaporin 4 gen polimorfizmi çalışılması |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 11D08 kod nolu proje için, teklifler 18 / 04 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.  Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. (Fax ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların  markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

 Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. (Kargo Teslimatı Kabul Edilmeyecektir.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Böl. Doç.Dr.Kürşat Bora ÇARMAN/  0 222 239 29 79 /

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 18

Proje Kodu: 2017-1457

Sarf Malzemesi

1. RNA izolasyon kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit kandan, serumdan, plazmadan, kültüre edilmiş hücrelerden ve diğer vücut sıvılarından

genomik RNA izole edebilmelidir.

2. Kitte bulunan kartuşlardaki RNA bağlayan membran kolonlar 80μm kalınlığında, gözenekli

kolon membran yapısına sahip olmalı. RNA molekülünü hasarsız ve saf olarak izole edebilmelidir

3. Kitin protokolü santrifüj işlemi gerektirmemeli, protokol lizis, yıkama ve RNA elüt

basamaklarından oluşmalıdır

4. Test prosedürü mekanik homojenizasyona ihtiyaç duymamalı ve izolasyon süresi 15 dakikayı

aşmamalıdır, lizat hazırlama aşamasında lizis tamponu ile inkübasyon maksimum 2 dk olmalıdır.

5. 200 μl örnekten 5 μg RNA elde edebilmektedir.

6. Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeler içermemelidir.

7. Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen RNA'nın alınacağı

tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasında tüp ihtiyaçları

kit içinde sağlanmalıdır

8. Kit içeriğinde proteaz K, lizis tamponu, yıkama tamponu, RNA temizleme tamponu, kartuşlar,

toplama tüpleri ve atık tüpleri bulunmalı, 96 testlik çalışma için yeterli miktarda bulunmalıdır

9. Ürünün UBB kaydı, CE ve ISO belgeleri olmalıdır.

10. Malzemenin orjinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça

belirtilmelidir.

11. Bölüme malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklama veya ürünlerde fiziksel

hasar gibi muhtemel her türlü sorun halinde bölüm tarafından yazılı başvuruyu takip eden 15 gün

içerisinde malzemeler yenileri değiştirilmelidir.

12. Yıl içerisinde kullanılan malzeme yapılan çalışmanın sonuçlarını etkileyip tekrarını gerektiren

problemler oluşturduğunda, ürün harcamaları bölüm tarafından belirlenecek, söz konusu miktarlar

firma tarafından temin edilmelidir ve bu durum elinizdeki malzemeler bitinceye kadar

karşılanmalıdır.

13. Kit 200 μl örnekten genomik RNA izolasyonu için tasarlanmış olmalı ve 100 testlik ambalajda

sunulmalıdır.

14. Kitin aplikasyonu ve optimizasyonu laboratuvarda yapılmış ve denenmiş olmalıdır.

15. Yetkili satıcı belgesi teklif dosyasına eklenmelidir.

2. Aquaporin 4 gen için polimorfizm probu seti

Teknik Özellikleri:

1- Probe sentezlenme ölçümü (synthesis scale) 200 nmol olarak yapılmalıdır.

3- Primer probe kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmelidir.

4- Üretilmiş primer probeların kırılganlık olasılığı olmamalıdır.

5- Üretilen primer probe (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır.

6- Primer probe teslimatı liyofilize edilmiş durumda 2 ml'lik tüplerde yapılmalıdır.

7- Primer probe üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

8- Probe HPLC saflığında olmalıdır.

9- Teklif edilen ürün, laboratuarımızda daha önce kullanılmış ve sonuçlarından memnun olarak

optime ettiğimiz ürünlerden olmalıdır.

10- Toplam 6 adet probe olacak ve Probeların 5' dizaynları şu şekilde olacaktır ;

5' Yakima Yellow

5 ' HEX

5 ' FAM

5' VİC

5' TROLOX

5 ' CY5

3. cDNA sentez kiti

Sayfa 19

Proje Kodu: 2017-1457

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Kit total RNA'dan cDNA sentezi gerçekleştirebilmelidir.

2. Kit içerisinde High Fidelity Reverse Transcriptase enzimi bulunmalıdır. Bu enzim ile total RNA,

mRNA, viral RNA ve in vitro transcribed RNA'dan proof reading özelliği ile yüksek doğrulukta

transkripsiyon yapabilmelidir.

3. Kit 100 reaksiyon gerçekleştirebilmelidir.

4. Kit içerisinde enzimin çalışması için uygun 5x reaksiyon tamponu bulunmalıdır.

5. Kit içerisinde protector RNaz inhibitörü solüsyonu bulunmalıdır.

6. Kit içerisinde dNTP karışımı (herbirinden 10 mM konsantrasyonda dATP, dTTP, dCTP, dGTP)

bulunmalıdır.

7. Kit ile birlikte anchored oligo (dT)18 primer (50 M konsantrasyonda) ve random hexamer

primer (600 M konsantrasyonda) birlikte verilmelidir.

8. 0.1 M DTT ve en az 2 ml PCR grade su kit içerisinde bulunmalıdır.

9. Kit içerikleri ile birlikte -20 C'de muhafaza edilebilmelidir.

10. Kit içerisinde yer alan enzimin hata oranı (error rate) 3.1x106 bazdan fazla olmamalıdır.

11. Kit kalitatif ve kantitatif RT-PCR yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

12. Kit ile birlikte basılı kullanım kılavuzu verilmelidir.

13. Kitin kullanım süresi (miyadı) en az bir yıl olmalıdır.

14. Teklif edilen ürün, laboratuarımızda daha önce kullanılmış ve sonuçlarından memnun olarak

optime ettiğimiz ürünlerden olmalıdır.

4. Taq DNA polimeraz 500 U

Teknik Özellikleri:

1. Konsantrasyonu 5 ünite/μl olamlıdır.

2. 500 ünitelik ambalajlarda olmalıdır.

3. Termostabil olup, recombinant olmalıdır.

4. Taq DNA polimerazın yanında ayrı tüplerde (NH4)2SO4 içeren 10X buffer A ve 50 mM MgCl2 ve

500 mM KCl içeren 10X buffer S verilmelidir.

5. MgCl2 buffer solüsyonu 50 mM'dan az olamamalıdır.

6. MgCI2 içermeyen 10X buffer A'nın kimyasal özelliği şu şekilde olmalıdır; 500 mM KCl, 100 mM

Tris-HCl (pH 9.1 at 20 °C), 0.1 TritonTM X-100

7. MgCI2 içeren 10X buffer S'nin kimyasal özelliği şu şekilde olmalıdır;160 mM (NH4)2SO4, 500

mM Tris-HCl (pH 9.2 at 22 °C), 17.5 MgCl2, 0.1 TritonTM X-100.

8. Enzimin yarı ömrü 95 °C'de 40 dakikadan daha uzun olmalıdır.

9. Enzim 3' TA klonlamasına uygun olmalıdır.

10. Mg++ varlığında 5' den 3' ne nükleotid ekleyebilmeli ve 5' den 3' ne ekzonükleaz aktivitesi

olmalıdır.

11. 20 kb'a kadar PCR amplifikasyonu yapabilmelidir.

12. Ürün ilgili laboratuarda denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır.

5. dNTP set 4 x 0.25 ml

Teknik Özellikleri:

1. dATP, dCTP, dGTP ve dTTP karışımlarını içermelidir. Her birinin son konsantrasyonu 100 mM

olmalıdır.

2. Toplam miktar 4 x 1 ml olmalıdır.

3. Ürün PCR çalışmasında, Taq ve Pfu DNA polimeraz ile test edilmiş olmalıdır.

4. Sodyum tuzu içermemelidir.

5. Saflık düzeyi % 98'den fazla olmalıdır.

6. Ürün çeşitli PCR uygulamalarında, cDNA sentezlenmesinde, primer uzama reaksiyonlarında,

DNA sekans ve DNA işaretleme çalışmalarında kullanılabilmelidir.

7. Ürün laboratuarımızda denenip optimum sonuçlar vermiş olmalıdır.

Sayfa 20