| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 7		   		                      	     02 /01 /2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 28 / 01  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Erlen Tutucu 1000 mL |  |  |  |
| 2 | 2 adet | Erlen tutucu 2000 mL |  |  |  |
| 3 | 1 adet | 203+95X60x90 CM 16 MM Kompakt kenar tezgah (evye ve alt dolap ile birlikte) |  |  |  |
| 4 | 1 adet | 203+95X60x90 CM 16 MM KOMPAKT KENAR TEZGAH |  |  |  |
| 5 | 1 adet | Alüminyum bölme yapımı |  |  |  |
| 6 | 1 adet | 130x35 cm masa yapımı |  |  |  |
| 7 | 1 adet | 180 cm üst dolap yapımı |  |  |  |
| 8 | 13 metrekare | Asma tavan + aydınlatma |  |  |  |
| 9 | 1 adet | 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+% (1 g) |  |  |  |
| 10 | 1 adet | Glutaric dialdehyde, 25 wt.%solution in water (25 ml) |  |  |  |
| 11 | 1 adet | Alginic acid, sodium salt (5 gr) |  |  |  |
| 12 | 1 adet | Chitosan, molecular weight:100000-300000(50 g) |  |  |  |
| 13 | 1 adet | Epichlorohydrin,99% (25 ml) |  |  |  |
| 14 | 20 paket | Spektrofotometre küveti,PS, köpük rakta, 2-4 ml makro 100 adet/pk. |  |  |  |
| 15 | 10 kutu | Spektrofotometre küveti,PS, köpük rakta, 0.5-2 ml mikro (100 adet) |  |  |  |
| 16 | 3 adet | Standart küvet, kapaklı, yuvarlak köşeli, quartz, 10 mm ışık yollu, 3.5 ml hacim |  |  |  |
| 17 | 1 adet | Pipet seti (1-10 uL, 10-100 uL, 100-1000 uL) |  |  |  |
| 18 | 1 adet | Ticari lakkaz enzimi |  |  |  |
| 19 | 1 adet | Magnetic silica beads, amine surface S-NH2, 1uM, 10 ml |  |  |  |
| 20 | 1 adet | N-Hydroxysuccinimide (5 g) |  |  |  |
| 21 | 1 adet | Kartlı geçiş sistemi |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 19071  kod nolu proje için, teklifler  28.01.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Ferhan KORKMAZ /  0 222 239 37 50 / 2422

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 27

Proje Kodu: 2018-2263

Sarf Malzemesi

1. Erlen Tutucu 1000 mL

Teknik Özellikleri:

Biyoteknoloji laboratuvarında bulunan Lab companion çalkalamalı inkübatöre uyumlu olmalıdır.

2. Erlen tutucu 2000 mL

Teknik Özellikleri:

Biyoteknoloji laboratuvarında bulunan Lab companion çalkalamalı inkübatöre uyumlu olmalıdır.

3. 203+95X60x90 CM 16 MM Kompakt kenar tezgah (evye ve alt dolap ile birlikte)

Sayfa 28

Proje Kodu: 2018-2263

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

TEZGAH ÜST MALZEMESİ (ANTİ ASİT KOMPAKT LAMİNAT)

-Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı son derece dayanıklı, pürüzsüz

ve gözeneksiz yüzeyli, laboratuvar masa üstü paneli olmalıdır.

Lekelenmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, kolaylıkla dekontamine edilebilir, kolaylıkla dezenfekte edilebilir, yüksek

elastisiteye sahip, çizilmeye, aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.

-Asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklılık test raporları muayene kabul aşamasında ibraz edilmelidir.

-Yüzey panel kalınlığı minimum 16 mm olmalıdır.

-Kalınlık EN 438-2 Bölüm 5 e göre test edilmiş olmalıdır.

-Yoğunluk ISO 1183-1 'e göre test edilmiş olup minimum 1,35 kg /m3 olmalıdır.

-Aşınma Direnci EN 438-2 Bölüm 10 a göre test edilip sonuçlar başlangıç noktası için > 150 olmalı aşınma değeri için > 350

olmalıdır.

-Çizilme Mukavemeti EN 438-2 Bölüm 25 e göre test edilmeli, düz yüzeylerde minimum 2 N, Dokulu yüzeylerde minimum 3 N

olmalıdır.

-Sigara yanığına dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 30 a göre test edilmeli ve sonuç minimum 3 olmalıdır.

-Lekelenmeye dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 26 ya göre test edilmeli, grup 1 ve 2 için minimum seviye 5 Grup 3 için Minimum seviye

4 olmalıdır.

-Çekme mukavemeti EN ISO 527-2 ye göre test edilmeli ve minimum 60 MPa olmalıdır.

-Eğilme mukavemeti EN ISO 178 göre test edilmeli ve minimum 80 MPa olmalıdır.

-Paneller asitlere, bazlara, tuzlara, boyalara ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 24 saat süreli asit testi sonucu; hidroklorik asit

[%10 ve % 37], sülfürik asit [%33], nitrik asit [%30], fosforik asit [%85], glasial asetik [%99] asitten etkilenmemelidir. 24 saat

damlatmalı test yöntemine göre test edilmelidir (Yöntem B)

MASA KONSTRÜKSİYONU / C - TİP TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

-Laboratuvar masalarının iskeletini oluşturacaktır. Gerek sistemin ve gerekse masa üzerinde kullanılacak cihazların ağırlığını

taşıyacak; en az 100 kg taşıma (C-ayak başına) kapasiteli olmalıdır.

-Konstrüksiyonun duvara bakan arka kısmı, sistemde kullanılacak alt yapı tesisatlarının geçeceği ve kolayca monte edilebileceği

tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

-Sistemin zemin ile temasını sağlamak amacı ile HPL/PVC/Epoksi bazlı elektrostatik boyanmış malzemeden üretilmiş yükseklik

ayarlı ayak sistemi olmalıdır.

-Dolap olmayan ve genellikle oturma boşluğu olarak kullanılan kısımların arkası, dolapların arka hizasından görünümü bozmamak

için paneller ile kapatılmış olmalıdır.

-Taşıyıcı konstrüksiyonun sağ ve sol bitiş kısımlarında arka tesisat boşluğunu yandan kapatacak paneller dolap gövdesi ile aynı

özelliklere sahip olmalıdır.

-C tip ayak malzemesi, dikey taşıyıcılar en az, 40x60x1,5 mm, yatay taşıyıcılar en az 30x60x1,5 mm kutu profilden üretilmiş, yüzey

temizliği yapılıp korozyona daha dirençli olması amacıyla elektrostatik epoksi boya ile boyandıktan sonra 170-200 oC' de fırınlanmış

olmalıdır.

-Dikey ayakların zemine temas eden alt kısımlarında sert PVC/HPL den yükseklik ayarlı tabanlar olmalıdır. Bu sayede masa

yüksekliği zeminin eğimine göre -5/+15 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

TEZGAH ALTI/ÜSTÜ DOLAP & ÇEKMECELER

1. Tezgah altı dolapları ve çekmece üniteleri taşıyıcı sisteme göre imal edilmelidir.

2. Tezgah alt dolapları ve çekmece üniteleri projede belirtilen ölçülerde imal edilmelidir.

3. Dolapların gövde, raf ve kapakları 18mm kalınlığında MDF lam malzemeden imal edilmelidir. Dolap arkalıkları 8mm MDF lamdan

kanal açılarak kızaklı olarak imal edilmelidir. Dolap kapaklarının kenarları kapakla aynı renkte 2x22 mm PVC kaplı olacaktır.

4. Tezgah altı çekmecelerin gövdeleri, çekmece klapaları ve kapakları 18 mm kalınlığında MDF lam malzemeden imal edilecektir.

Çekmece arkalıkları ve çekmece dipleri 8 mm MDF lamdan kanal açılarak kızaklı olarak imal edilmelidir. Çekmece kapakların

kenarları kapakla aynı renkte 2x22 mm PVC kaplı olmalıdır.

5. Dolap kapaklarında en az 90° açılabilen laboratuvar tipi yavaşlatıcılı özel menteşeler bulunmalıdır.

6. Çekmeceler rahat ve sessiz açılıp kapanmayı ve hızlı kapatıldığında frenlemeyi sağlayan yavaşlatıcılı ray sistemine sahip olmalıdır.

7. Dolap ve çekmecelerin kulpları paslanmaz çelikten mamul olmalı ve modelleri işveren ile görüşülerek belirlenmelidir.

8. Dolap ve Çekemceler E-1 normlarına uygun üretilmelidir. Otomatik cnc makinelerde minifixli olarak üretilmeli ve toplanmalıdır.

EVYELER, MUSLUKLAR

-Polipropilen evye:

Tezgahlarda kullanılacak polipropilen eviyeler PP malzemeden mamul olmalıdır.

-Evyeler, tek parçalı gövde kalıp olarak üretilmeli, hiçbir kaynak yeri olmadan üretilmiş ve DIN 53479'a göre kırılmalara karşı

dayanıklı olmalıdır.

-100ºC sıcaklığa kadar dayanma gücüne sahip olmalıdır.

-En az 40x40x27 cm ebatlarında olmalıdır.

-Evyelerin gider çapı 1 ½" olmalı ve taşırma borusuna sahip olmalıdır.

Laboratuar armatürleri:

-Laboratuvar armatürleri, hava, su, gaz, vakum, yanıcı gaz, basınçlı hava, vs. için özel olarak DIN 12918 standardına göre

üretilmelidir.

-Akışkan türüne bağlı olarak armatür tipi DIN EN 13792 standardına uygun olarak renk kodlaması belirlenmelidir.

-Evye ünitesinde tezgah montajlı, sıcak- soğuk su musluğu olmalıdır.

-Muslukların gövdesi pirinç metalden imal edilmiş ve epoxy boyalı olmalıdır.

Sayfa 29

Proje Kodu: 2018-2263

Sarf Malzemesi

4. 203+95X60x90 CM 16 MM KOMPAKT KENAR TEZGAH

Teknik Özellikleri:

TEZGAH ÜST MALZEMESİ (ANTİ ASİT KOMPAKT LAMİNAT)

-Elektron bombardımanı kürü (EBC-electron beam curing) ile oluşturulmuş özel, kimyasallara karşı son derece dayanıklı, pürüzsüz

ve gözeneksiz yüzeyli, laboratuvar masa üstü paneli olmalıdır.

Lekelenmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, kolaylıkla dekontamine edilebilir, kolaylıkla dezenfekte edilebilir, yüksek

elastisiteye sahip, çizilmeye, aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.

-Asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklılık test raporları muayene kabul aşamasında ibraz edilmelidir.

-Yüzey panel kalınlığı minimum 16 mm olmalıdır.

-Kalınlık EN 438-2 Bölüm 5 e göre test edilmiş olmalıdır.

-Yoğunluk ISO 1183-1 'e göre test edilmiş olup minimum 1,35 kg /m3 olmalıdır.

-Aşınma Direnci EN 438-2 Bölüm 10 a göre test edilip sonuçlar başlangıç noktası için > 150 olmalı aşınma değeri için > 350

olmalıdır.

-Çizilme Mukavemeti EN 438-2 Bölüm 25 e göre test edilmeli, düz yüzeylerde minimum 2 N, Dokulu yüzeylerde minimum 3 N

olmalıdır.

-Sigara yanığına dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 30 a göre test edilmeli ve sonuç minimum 3 olmalıdır.

-Lekelenmeye dayanıklılık EN 438-2 Bölüm 26 ya göre test edilmeli, grup 1 ve 2 için minimum seviye 5 Grup 3 için Minimum seviye

4 olmalıdır.

-Çekme mukavemeti EN ISO 527-2 ye göre test edilmeli ve minimum 60 MPa olmalıdır.

-Eğilme mukavemeti EN ISO 178 göre test edilmeli ve minimum 80 MPa olmalıdır.

-Paneller asitlere, bazlara, tuzlara, boyalara ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 24 saat süreli asit testi sonucu; hidroklorik asit

[%10 ve % 37], sülfürik asit [%33], nitrik asit [%30], fosforik asit [%85], glasial asetik [%99] asitten etkilenmemelidir. 24 saat

damlatmalı test yöntemine göre test edilmelidir (Yöntem B)

MASA KONSTRÜKSİYONU / C - TİP TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

-Laboratuvar masalarının iskeletini oluşturacaktır. Gerek sistemin ve gerekse masa üzerinde kullanılacak cihazların ağırlığını

taşıyacak; en az 100 kg taşıma (C-ayak başına) kapasiteli olmalıdır.

-Konstrüksiyonun duvara bakan arka kısmı, sistemde kullanılacak alt yapı tesisatlarının geçeceği ve kolayca monte edilebileceği

tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

-Sistemin zemin ile temasını sağlamak amacı ile HPL/PVC/Epoksi bazlı elektrostatik boyanmış malzemeden üretilmiş yükseklik

ayarlı ayak sistemi olmalıdır.

-Dolap olmayan ve genellikle oturma boşluğu olarak kullanılan kısımların arkası, dolapların arka hizasından görünümü bozmamak

için paneller ile kapatılmış olmalıdır.

-Taşıyıcı konstrüksiyonun sağ ve sol bitiş kısımlarında arka tesisat boşluğunu yandan kapatacak paneller dolap gövdesi ile aynı

özelliklere sahip olmalıdır.

-C tip ayak malzemesi, dikey taşıyıcılar en az, 40x60x1,5 mm, yatay taşıyıcılar en az 30x60x1,5 mm kutu profilden üretilmiş, yüzey

temizliği yapılıp korozyona daha dirençli olması amacıyla elektrostatik epoksi boya ile boyandıktan sonra 170-200 oC' de fırınlanmış

olmalıdır.

-Dikey ayakların zemine temas eden alt kısımlarında sert PVC/HPL den yükseklik ayarlı tabanlar olmalıdır. Bu sayede masa

yüksekliği zeminin eğimine göre -5/+15 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

TEZGAH ALTI/ÜSTÜ DOLAP & ÇEKMECELER

1. Tezgah altı dolapları ve çekmece üniteleri taşıyıcı sisteme göre imal edilmelidir.

2. Tezgah alt dolapları ve çekmece üniteleri projede belirtilen ölçülerde imal edilmelidir.

3. Dolapların gövde, raf ve kapakları 18mm kalınlığında MDF lam malzemeden imal edilmelidir. Dolap arkalıkları 8mm MDF lamdan

kanal açılarak kızaklı olarak imal edilmelidir. Dolap kapaklarının kenarları kapakla aynı renkte 2x22 mm PVC kaplı olacaktır.

4. Tezgah altı çekmecelerin gövdeleri, çekmece klapaları ve kapakları 18 mm kalınlığında MDF lam malzemeden imal edilecektir.

Çekmece arkalıkları ve çekmece dipleri 8 mm MDF lamdan kanal açılarak kızaklı olarak imal edilmelidir. Çekmece kapakların

kenarları kapakla aynı renkte 2x22 mm PVC kaplı olmalıdır.

5. Dolap kapaklarında en az 90° açılabilen laboratuvar tipi yavaşlatıcılı özel menteşeler bulunmalıdır.

6. Çekmeceler rahat ve sessiz açılıp kapanmayı ve hızlı kapatıldığında frenlemeyi sağlayan yavaşlatıcılı ray sistemine sahip olmalıdır.

7. Dolap ve çekmecelerin kulpları paslanmaz çelikten mamul olmalı ve modelleri işveren ile görüşülerek belirlenmelidir.

8. Dolap ve Çekmeceler E-1 normlarına uygun üretilmelidir. Otomatik cnc makinelerde minifixli olarak üretilmeli ve toplanmalıdır.

5. Asma tavan+aydınlatma

Teknik Özellikleri:

-Laboratuvar tavanı 60x60 cm ölçülerinde karolaj asma tavan döşenecek olup karolajlar taş yününden olmalıdır..

-Toplamda 3 adet aydınlatma lambası takılmalıdır.

6. 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+% (1 g)

Teknik Özellikleri:

Saflığı %98 üstünde olacaktır.

7. Glutaric dialdehyde, 25 wt.%solution in water (25 ml)

Teknik Özellikleri:

-

8. Alginic acid, sodium salt (5 gr)

Sayfa 30

Proje Kodu: 2018-2263

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

-

9. Chitosan, molecular weight:100000-300000 (50 g)

Teknik Özellikleri:

-Kül içeriği en fazla %2 olmalıdır.

-Su içeriği en fazla %10 olmalıdır.

10. Epichlorohydrin,99% (25 ml)

Teknik Özellikleri:

-

11. Spektrofotometre küveti,PS, köpük rakta, 2-4 ml makro 100 adet/pk.

Teknik Özellikleri:

-

12. Spektrofotometre küveti,PS, köpük rakta, 0.5-2 ml mikro (100 adet)

Teknik Özellikleri:

-

13. Standart küvet, kapaklı, yuvarlak köşeli, quartz, 10 mm ışık yollu, 3.5 ml hacim

Teknik Özellikleri:

-

14. Pipet seti (1-10 uL, 10-100 uL, 100-1000 uL)

Teknik Özellikleri:

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını

sağlayan tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve

güneş ışığına dayanıklı paslanmaz çelik ve seramik pistona sahip olmalıdır. Pipet, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek

yapıda olmalıdır.

5. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi en

az 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

6. Pipetler kalibre edilebilir olmalı ve tamamı otoklavlanabilmelidir (20 dakika, 121°C'de).

7. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

8. Pipetlerle ilgili gerektiğinde tüm bakım, kalibrasyon ve servis görevi firma tarafından yerine getirilmelidir. Ek bir harcamaya

gerek duyulmamalıdır.

9. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalıdır:

Pipet Hacmi Artım Hacmi

1-10 ul

10-100 ul

100-1000 ul

10. Pipetlerin Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kendi bünyesinde

kalibrasyon hizmetini vermeli, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar

çıktılı kalibrasyon belgesi sağlayabilmelidir.

11. Pipetleri Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kalibrasyon hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli,

bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilebilmelidir.

12. Firma,Türkiye temsilciliğini sağlayan firmadan aldığı belgeyi ibraz etmelidir.

13. Önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası bulunmalıdır.

14. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

15. Ticari lakkaz enzimi

Teknik Özellikleri:

-1 unit enzimi, pH 7.5'da ve 30 C'de bir dakikada 1 umol siringaldazini okside eden enzim miktarı şeklinde tanımlanmalıdır.

-250 ml'lik cam şişede en az 50 ml hacminde olmalıdır.

16. Magnetic silica beads, amine surface S-NH2, 1uM, 10 ml

Teknik Özellikleri:

-Yüksek oranda monodispers olmalıdır.

-Agregasyon olmamalıdır.

-Ayarlanabilir manyetik momentlere sahip olmalıdır.

-ayarlanabilir yüzey özelliklere sahip olmalıdır.

-etkili bir şekilde otomize edilebilir.

-nötral optik özelliklere sahip olmalıdır.

17. N-Hydroxysuccinimide (5 g)

Sayfa 31

Proje Kodu: 2018-2263

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

-En az %98 saflıkta olmalıdır.

-95-98 °C(lit.) özelliğine sahip olmalıdır.

18. Kartlı geçiş sistemi

Teknik Özellikleri:

Laboratuvarın alt yapısına uygun olmalıdır.