ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuvar koşullarında çalışmaya uygun tasarlanmış olmalıdır.

- Cihazın banyo kapasitesi en az 3.2 lt olmalıdır.

- Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazda Degasing özelliği bulunmalı tek tuş ile kontrol edilebilmelidir.

- Sıcaklık ve zaman ayarlı için ayrı ekranları olmalıdır.

- Cihazın tankı ve dışı 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın 1-99 dakika ve sonsuz çalışma zaman ayarı bulunmalıdır.

- Cihazın çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır.

- Cihaz dijital sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

- Beraberinde kapak ve sepet verilmelidir.

- Isıtma gücü en az 100 W olmalıdır.

- Tank ölçüleri en az 240x135x100mm olmalıdır.

- Cihazı taşımak için özel tasarlanmış taşıma kulpları olmalıdır.

- Cihaz 220 V / 50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi veril

- Teklif veren firma İstekli Üretici veya Yetkili Satıcı olduğuna dair belgeleri ihale teklif zarfında sunacaktır.

- Cihaz kuruma çalışır durumda teslim edilmeli, gerekli eğitim kullanıcılara verilmelidir.

- Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,İSO 9001 Kalite Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlara ait markalar teklif sunan firmanın Hizmet Yeterlik Belgesinde yazılmış olmalıdır.

- Teklif sunan firma TSE 12426 ya uygun  Teknik  Servis Hizmet  Yeterlik Belgesine sahip olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Yapıncak GÖNCÜ

Proje Yürütücüsü

15/02/2021