|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. |
| --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]417     		                                       			19/04/2018

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            	ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  26/04 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SANTRİFÜJ CİHAZI (Mini) | 1 adet |  |  | % |
| 2 | Mikrosantrifüj (1.5mL) Tüp | 8000 adet |  |  | % |
| 3 | PCR tüpü(düz kapak) | 5000 adet |  |  | % |
| 4 | Agaroz-elektroforez için (100 gr) | 10 adet |  |  | % |
| 5 | Dntp mix | 8 adet |  |  | % |
| 6 | Pudrasiz eldiven (medium) | 23 adet |  |  | % |
| 7 | Pudrasiz eldiven (large) | 10 adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5529 ’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2018/19021  kod nolu proje için, teklifler  26 /04 / 2018  saat 16.00 ‘a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir.Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI  BELİRTİLECEKTİR..

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

_ Teknik Bilgi İçin: Fen Edebiyat Fakültesi BİYOLOJİ Bölümü ZOOLOJİ  A.B.D. –Doç.Dr. Davut Ümit ŞİRİN/0 2222393750/6402-2852

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5529-5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03-(bap@tm.ogu.edu.tr)

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. SANTRİFÜJ CİHAZI (Mini)

Teknik Özellikleri:

1- Cihaz bakım gerektirmeyen DC motora sahip olmalıdır.

2- Cihaz kapağı kapatıldığında otomatik olarak çalışmalı ve maksimum dönüş hızına ulaşmalıdır.

3- Cihaza kapağı açıltik fren mekanizması devreye girmeli ve rotoru derhal durdurmalıdır. cihaz

kapağı çift tırnaklı kapatma sistemine sahip olmalıdır.

4- Cihazın maksimum hızda 45 dB den az gürültüye sahip olmalıdır.

5- Cihaz maksimum dönüş hızı 7000 rpm veya 2680xg RFC olmalıdır.

6- Cihaz rotor değişimi alet gerektirmeden yapılabilmelidir. Cihaz 1,5 ve 2 ml tüpleri taşıyan 8

godeli rotoru, 2 sıra 8'li pcr stribi taşıyan 16 godeli rotoru ve 0,2 ml ile 0,5 ml tüpler ile çalışmaya

olanak veren tüp adaptörleri ile teslim edilmelidir.

7- Cihazın ana gövdesi kaydırmaz özellikli plastik ayaklara sahip olmalıdır.

8- Cihazla ölçüleri50x150x117 mm ve ağırlığı 0,5 kg olmalıdır

9- Cihaz AC 220 V 50/60 Hz ile çalışabilmelidir.

10- Cihaz ithal eden firma TSE-HYB'ne (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgesine sahip olmalıdır.

11- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra

10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

2. Mikrosantrifüj (1.5mL) Tüp

Teknik Özellikleri:

1. Moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

2. 1.5mL kapasitesinde ve konik tabanlı olmalıdır.

3. Yüksek sıcaklığa ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

4. Kapakları santrifüj sırasında açılmaması için sıkı kapanmalıdır.

5. Rengi şeffaf-beyaz olmalıdır.

6. 30.000xG'ye dayanıklı olmalıdır.

7. %100 polipropilen yapıda olmalıdır.

3. PCR tüpü(düz kapak)

Teknik Özellikleri:

0.2ml'lik PCR tüpü

1. DNA, DNAsefree, RNAsefree, PCR inhibitorfree olmalıdır.

2. 1000 adet/paket'lik ambalajda olmalıdır.

3. Düz kapaklı olmalıdır.

4. Şeffaf beyaz renkli olmalıdır.

5. Polypropylene (PP) yapısında olmalıdır.

4. Agaroz-elektroforez için (100 gr)

Teknik Özellikleri:

1. Elektroforez çalışmalarına uygun, polisakkarit formunda olmalıdır.

2. DNase, RNase aktivitesi bulunmamalıdır.

3. DNA bağlama kapasitesi bulunmalıdır.

4. Ürün Moleküler Biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

5. Nem içeriği (≤10) maksimum % 8.57 olmalıdır.

6. Sülfat içeriği (≤0.15) maksimum % 0.06 olmalıdır.

7. Jel katılığı (≥1200) en az 1560 g/cm2 olmalıdır.

8. EEO değeri, minimum 0.09 mr maksimum ise 0.13 mr olmalıdır.

9. Jelleşme sıcaklığı, minimum 34.5°C maksimum ise 37.5°C olmalıdır.

10. 500 bp  23.000 bp arası DNA frgmanlarını ayırt edebilmelidir.

11. 100 gr'lık ambalajlarda olmalıdır.

12. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

5. Dntp mix

Teknik Özellikleri:

1. Mix 4 x 0,2 ml hacminde olup, 10mM dATP, dCTP, dGTP ve dTTP içermelidir. Toplamda 40Mm

olmalıdır.

2. Saklama sıcaklığı -20C0 olmalıdır ve uygun koşullarda teslim edilmelidir.

Yukarıda istenilen özellikler teklif edilen ürünün orijinal kataloğu üzerinde gösterilmelidir

6 Pudrasiz eldiven (medium)

Teknik Özellikleri:

1. Eldiven kalınlığı, dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

2. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.

3. Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

5. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

6. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

8. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

9. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.

10. Depo tesliminden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır

7. Pudrasiz eldiven (large)

Teknik Özellikleri:

1. Eldiven kalınlığı, dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

2. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.

3. Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

5. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

6. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

8. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

9. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.

10. Depo tesliminden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.

Doç.Dr.Davut Ümit ŞİRİN